第一章 编制依据

《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T 104）

《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）

工程施工组织设计及施工进度计划

工程所在地历年气象资料及气候特点

公司相关季节性施工管理制度

第二章 工程概况

工程名称：[填写]

工程地点：[填写]（当地气候特征：如夏季多雨、冬季严寒、常有台风等）

施工周期：计划从 [年 月] 至 [年 月]，期间将经历 [雨季/夏季/冬季/台风季] 等季节。

季节性施工主要风险点：

雨季：基坑积水、边坡坍塌、电气设备受潮漏电、材料淋雨变质

夏季：人员中暑、混凝土养护失水、火灾风险升高

冬季：低温冻害、路面结冰滑倒、焊接质量下降、水管冻结

台风/大风：临时设施倒塌、高空坠物、塔吊及脚手架失稳

第三章 季节性施工组织管理

成立季节性施工领导小组

组长：项目经理

副组长：技术负责人、安全总监

成员：施工员、安全员、材料员、各班组长

职责分工

组长：全面负责季节性施工的组织、协调与资源保障

副组长：制定技术措施，组织安全检查和应急预案演练

成员：落实具体措施，跟踪天气信息，执行应急响应

工作制度

每日收听/查看当地天气预报，遇恶劣天气提前预警

雨季、冬季、台风季实行24小时值班制度

季节性施工前对全体人员进行专项交底和培训

第四章 雨季施工措施

4.1 现场排水

雨季前疏通现场排水沟、集水坑，配备足够排水泵

基坑周边设置挡水坎，防止地表水流入基坑

主要道路硬化并设排水坡度，确保雨后不积水

4.2 临时设施防护

检查办公室、宿舍、库房屋面防水，修补漏雨部位

水泥、保温材料等存放于干燥通风库房，底部垫高并防潮

配电箱、开关箱搭设防雨棚，箱体距地不小于30cm

4.3 电气及防雷

雨季前全面检测现场防雷接地电阻（≤4Ω）

现场所有电气设备做好防水、防潮，手持电动工具配备漏电保护器

雨后恢复作业前，先检查线路绝缘情况，确认无漏电方可送电

4.4 施工作业

禁止在雨天露天进行电焊作业（特殊情况需设防雨棚）

混凝土浇筑前了解天气，避开大雨时段，浇筑后及时覆盖塑料布

脚手架、马道采取防滑措施（铺设防滑条、麻袋），雨后清理泥浆

第五章 夏季高温施工措施

5.1 作息时间调整

采取“两头做、中间歇”的方式，中午11:00至15:00停止露天作业

根据气温预警级别，必要时全面停止户外作业

5.2 防暑降温

现场设置凉棚、饮水点，供应足够的凉茶、淡盐水

配备防暑药品（藿香正气水、风油精、仁丹等）

对高温岗位轮换作业，缩短连续作业时间

5.3 防火管理

夏季高温干燥，加强易燃材料（木材、油料、保温材料）管理

电焊、切割作业严格动火审批，周边禁止堆放可燃物

检查灭火器材有效性，增加现场洒水降温频次

5.4 混凝土及砌体养护

混凝土浇筑后12小时内覆盖湿麻袋或塑料薄膜，定时洒水养护

砌体砌筑前砖应提前湿润，砌筑后及时喷水养护

第六章 冬季施工措施

6.1 一般规定

当室外日平均气温连续5天低于5℃时，进入冬季施工

编制冬季施工专项技术交底，对混凝土、砂浆、焊接等工序重点控制

6.2 混凝土工程

采用低温早强剂或防冻剂，配合比经试验确定

混凝土拌合水加热（≤60℃），骨料不得含有冰、雪

浇筑后立即覆盖保温材料（草帘、塑料布、保温被）

严禁在冻胀地基上浇筑混凝土

6.3 砌体工程

砂浆使用防冻砂浆，储存温度不低于5℃

砌块表面不得有冰冻，砌筑后覆盖保温

6.4 焊接作业

当环境温度低于-20℃时，不得进行焊接作业

焊前预热（用氧乙炔焰加热至100~120℃），焊后缓冷

焊条按规定烘焙，存放保温筒内随取随用

6.5 现场防冻防滑

水管、消防管用保温棉包裹，阀门处设泄水口

脚手架、走道、坡道及时清除冰、雪，撒砂防滑

塔吊、施工电梯等设备低温下增加润滑油更换频次

第七章 台风及大风天气施工措施

7.1 预警及响应

根据当地气象台发布的台风预警（蓝、黄、橙、红）启动相应级别响应

当风力达到6级以上时，停止塔吊使用及高空作业

当风力达到8级以上时，全面停止室外作业，人员撤离至安全区域

7.2 设施加固

台风来临前对围挡、工棚、活动板房、钢筋棚等进行拉结加固

塔吊、施工升降机松开回转机构，吊钩升至最高位并锚固

脚手架与结构拉结点加密，清理脚手架上所有松散材料

7.3 临电及设备防护

切断非必要电源，配电箱锁闭并覆盖防雨布

室外小型机械（切割机、弯曲机）转移至室内或放倒固定

水泥罐、料仓设缆风绳

7.4 台风过后复工检查

全面检查现场安全：临时设施结构、脚手架变形、基础沉降、临电线路、设备绝缘

确认无隐患、经安全员签字后方可恢复施工

第八章 季节性施工安全应急预案

8.1 应急组织

依托项目应急预案，设立抢险组、救护组、联络组、后勤组

8.2 应急物资

雨季：水泵、雨衣、雨鞋、沙袋、铁锹、应急照明灯

夏季：防暑药品、冷饮水桶、担架

冬季：融雪剂、草帘、防滑麻袋、保温材料

台风：钢丝绳、地锚、缆风绳、手拉葫芦

8.3 应急响应流程

当出现暴雨积水、人员中暑、冻伤、大风倒塌等险情时，第一时间报告项目负责人

立即启动对应专项预案，组织人员疏散或抢险

受伤人员立即送至医院或呼叫120

事后进行原因分析，修订季节性施工措施

8.4 重点防范事项

雨季防触电：发生触电立即切断电源，用绝缘物挑开电线

夏季防中暑：将中暑者移至阴凉通风处，用湿毛巾降温，严重时送医

冬季防冻伤：脱离低温环境，用温水（不高于40℃）复温，禁用火烤

防坍塌：发现基坑边坡裂缝、脚手架晃动等征兆，立即撤离并上报

第九章 季节性施工物资准备计划

| 物资名称 | 单位 | 数量 | 适用季节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵（含水管） | 台 | [ ] | 雨季 |  |
| 防雨布/塑料布 | 平方米 | [ ] | 雨季 |  |
| 排水沟清理工具 | 套 | [ ] | 雨季 |  |
| 藿香正气水等防暑药 | 箱 | [ ] | 夏季 |  |
| 冷饮水桶 | 个 | [ ] | 夏季 |  |
| 草帘/保温被 | 平方米 | [ ] | 冬季 |  |
| 防冻剂 | 吨 | [ ] | 冬季 |  |
| 融雪剂 | 吨 | [ ] | 冬季 |  |
| 防滑麻袋 | 条 | [ ] | 冬季/雨季 |  |
| 缆风绳/钢丝绳 | 米 | [ ] | 台风季 |  |
| 沙袋 | 个 | [ ] | 雨季/台风 |  |
| 应急照明灯 | 台 | [ ] | 通用 |  |