高低压电力工程技术方案

一、工程总述

1.1 工程概况

本高低压电力工程包含10kV高压配电系统、0.4kV低压配电系统、变压器系统、电缆敷设、接地系统、照明动力配电、配套调试及验收等全部内容，适用于厂区、园区、变电站配套、工业厂房及建筑配套供配电建设与改造工程。工程旨在搭建安全、稳定、合规的高低压供配电体系，满足项目生产、办公、生活用电负荷需求，保障供电连续性、可靠性及电能质量达标，适配长期安全稳定运行及日常运维管理要求。

工程建设范围：10kV高压开关柜安装、箱变/室内变压器安装、高压电缆敷设、低压配电柜、动力柜、照明箱安装、低压电缆及桥架敷设、接地及防雷系统施工、系统调试、耐压试验、继电保护整定、送电验收等全套工序。

供电性质：常态化工业/民用负荷供电，重要负荷具备不间断供电保障能力，满足规范及电网接入要求。

1.2 工程建设目标

1. 安全目标：杜绝触电、火灾、设备损坏、人身伤亡事故，实现施工零违章、零隐患、零事故。

2. 质量目标：严格执行国家及行业规范，所有工序一次性验收合格，系统运行稳定，各项电气参数达标，满足电网验收及长期运行标准。

3. 工期目标：合理排布施工工序，穿插作业、有序推进，保质保量按期完成全部施工、调试及送电工作。

4. 功能目标：高低压系统接线合理、保护可靠、操作便捷、运维方便，具备过载、短路、漏电、接地故障保护功能，电能质量满足规范要求。

1.3 编制依据

1. 《低压配电设计规范》（GB 50054）

2. 《10kV及以下变电所设计规范》（GB 50053）

3. 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）

4. 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）

5. 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171）

6. 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

7. 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）

8. 《供电营业规则》及地方电网公司接入、验收、送电相关管理规定

9. 本工程施工图纸、现场勘察资料、负荷计算书及设备技术说明书

二、总体技术设计方案

2.1 负荷统计与容量配置

结合项目生产、动力、照明、消防、安防等全部用电负荷，采用需要系数法进行负荷计算，精准统计总有功功率、无功功率、视在功率，合理配置变压器容量、开关额定电流、线缆截面，杜绝过载运行、余量不足等问题。

对消防负荷、应急照明、重要生产设备等一级、二级重要负荷，配置双电源切换装置或备用电源，保障断电后不间断供电，自备应急电源容量不低于保安负荷120%，同时设置可靠电气闭锁装置，严防倒送电事故。

2.2 高压系统技术方案（10kV）

2.2.1 系统接线方式

10kV高压系统采用单母线分段接线方式，两路电源独立运行，母联开关常态断开；单路电源故障或检修时，可通过母联切换实现负荷转供，保障供电可靠性。系统配置完善的继电保护装置，实现速断、过流、零序、过压、欠压保护功能，动作灵敏、可靠。

2.2.2 高压设备配置

高压开关柜采用铠装固定式/移开式高压柜，配置真空断路器、隔离开关、接地开关、带电显示装置、微机综合保护装置；柜体防护等级、绝缘水平、动热稳定参数满足10kV系统运行要求，具备五防闭锁功能，杜绝误操作事故。

2.2.3 高压保护配置

进线、出线、变压器回路分别配置对应的继电保护，包含电流速断保护、限时过流保护、零序保护、过载保护；所有保护定值根据系统短路电流、负荷参数精准整定，完成传动试验，确保故障时快速隔离、不误动、不拒动。

2.3 低压系统技术方案（0.4kV）

2.3.1 系统接线方式

低压侧采用单母线分段接线，配备母联断路器，两路低压电源互为备用；重要负荷回路设置双电源自动切换开关（ATS），市电断电后自动切换至备用电源，保障重要负荷连续供电。低压系统采用TN-S接地型式，实现工作零线与保护零线完全分开，用电安全等级更高。

2.3.2 低压配电设备配置

低压配电柜、动力柜、照明箱采用标准柜体，配置框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、漏电保护器；所有回路分级保护，层级清晰、匹配合理，杜绝越级跳闸。柜内布局规整、布线规范，配置电能计量、电压电流监测、指示灯、操作按钮等配套元件，满足运维监测需求。

2.3.3 低压保护配置

各配电回路配置过载保护、短路保护、漏电保护；动力回路、照明回路、插座回路、消防回路单独分路设置，避免相互干扰；潮湿区域、户外设备、移动式设备强制配置漏电保护，漏电动作参数符合国家规范。

2.4 变压器系统方案

根据负荷容量选用干式/油浸式电力变压器，额定电压10kV/0.4kV，阻抗电压、损耗参数符合国标要求。变压器配备温度监测、超温报警、风机散热装置，运行噪音低、能耗低、稳定性强。变压器高低压侧分别设置隔离、保护设备，做好接地、防护、警示措施，满足安全运行及检修要求。

2.5 电缆及桥架系统方案

2.5.1 电缆选型

10kV高压电缆采用YJV22系列高压交联聚乙烯绝缘电力电缆；0.4kV低压动力电缆采用YJV系列电缆，照明及控制回路采用BV/BVR系列电线；消防回路采用阻燃、耐火电缆，满足火灾工况下持续供电要求。所有电缆截面根据载流量、电压降、热稳定、动稳定校核结果选型，杜绝小截面带大负荷问题。

2.5.2 桥架与敷设

室内采用镀锌金属桥架、线槽敷设，室外及地下采用铠装电缆直埋或穿管敷设；高压、低压、控制电缆分层、分槽敷设，避免干扰。桥架水平、垂直敷设平直牢固，间距统一、接地可靠；电缆转弯、预留、终端头制作符合规范，排列整齐、标识清晰。

2.6 防雷与接地系统方案

工程采用联合接地系统，变压器中性点、柜体外壳、桥架、金属设备、建筑物防雷装置统一接入接地网，接地电阻≤1Ω。站内配置高压避雷器、低压浪涌保护器（SPD），防止雷击、浪涌损坏电气设备。接地扁钢、接地极敷设规范，焊接饱满、防腐到位，全线导通良好，完工后逐点检测接地电阻，确保参数达标。

2.7 电能质量与计量方案

系统配置有功、无功电能表，电压、电流监测装置，实现用电精准计量；针对谐波、电压波动等问题，预留无功补偿、谐波治理装置安装位置，保障电压偏差、频率、谐波畸变率均符合规范要求。公共连接点短路电流、负荷容量严格校核，杜绝超容量接入问题。

三、主要施工工艺与技术要求

3.1 高压柜安装施工工艺

1. 设备进场后核对型号、参数、合格证及试验报告，外观无变形、破损、受潮，绝缘部件完好无损。

2. 基础槽钢找平、固定，水平度、垂直度偏差控制在规范允许范围内，槽钢可靠接地。

3. 柜体就位、找平、找正，柜体之间紧密连接、固定牢固，整体垂直度、平整度达标。

4. 二次回路接线整齐、紧固、标识清晰，控制线无破损、无虚接，绝缘电阻测试合格。

5. 完成断路器、隔离开关、接地开关机械操作试验、五防闭锁试验、保护传动试验，动作准确可靠。

3.2 变压器安装工艺

1. 变压器运输、吊装采用专业机具，规范选择吊点，轻吊轻放，防止碰撞、倾斜、设备损伤。

2. 设备就位后找平校正，固定牢靠，做好减震、防护措施；干式变压器清洁绝缘表面，检查绕组无破损、无积尘。

3. 高低压母线连接平整、受力均匀，螺栓紧固力矩达标，杜绝虚接、发热隐患。

4. 本体、外壳、中性点可靠接地，接地引线规格合规、敷设平直。

5. 完成绝缘测试、直流电阻测试、变比测试、耐压试验，全部参数合格后方可投运。

3.3 低压柜及箱柜安装工艺

1. 低压配电柜、动力柜落地安装，基础固定牢固，箱体垂直、平整；墙面照明箱嵌入式安装，贴合墙面、美观规整。

2. 柜内元器件安装整齐，回路标识、线号清晰完整，一回路一标识，便于后期运维检修。

3. 零线、地线分排接线，严禁混接、串接；所有接线压接牢固，无松动、无裸露铜丝。

4. 箱柜门锁完好、盖板齐全，防护到位，具备防尘、防误触能力。

3.4 电缆敷设与接线工艺

1. 电缆敷设前测试绝缘电阻，绝缘不合格严禁使用；敷设过程杜绝拖拽、挤压、扭曲、破损。

2. 电缆转弯、穿墙、穿楼板做好防护套管，管口封堵密实，做好防水、防火、防鼠处理。

3. 电缆终端头、中间头制作规范，绝缘包扎严密、压接牢固，做好绝缘恢复及防水处理。

4. 所有线缆接线相位正确，黄绿红三色区分A、B、C相，淡蓝色为零线，黄绿双色为地线，相序统一、规范标准。

3.5 接地与防雷施工工艺

1. 接地极、接地扁钢严格按设计间距、埋深敷设，人工接地网与自然接地体可靠连通。

2. 焊接部位采用双面焊接，焊缝长度、厚度达标，无夹渣、无虚焊、无气孔，焊后彻底除锈并涂刷防腐沥青漆。

3. 所有电气金属外壳、金属构架、桥架、设备柜体全部可靠接地，接地干线无断点、无漏接。

4. 施工完成后多点检测接地电阻，数值不满足要求时及时增补接地极，直至达标。

3.6 防火封堵施工工艺

电缆穿墙、穿楼板、柜体进出口孔洞，采用防火泥、防火包、防火板严实封堵，封堵密实、平整、无空隙，满足防火分隔要求，杜绝火灾蔓延通道。配电室内配备足量消防器材，满足电气火灾扑救要求。

四、系统调试与试验方案

4.1 前期检查调试

施工完成后全面开展外观检查、接线核查、设备紧固检查，核对回路相位、保护配置、接地连接，排查错接、漏接、虚接等隐患，确保系统接线与设计图纸完全一致。

4.2 绝缘电阻测试

分别对高压系统、低压系统、电缆、变压器、柜体回路开展绝缘电阻测试，高压回路绝缘电阻、低压回路绝缘电阻均满足规范标准，测试数据真实完整、留存归档。

4.3 耐压试验

高压设备、高压电缆严格按规范开展交流耐压试验，试验电压、持续时间符合标准，无击穿、无闪络、无异常发热，试验合格后方可进入送电环节。

4.4 保护及联锁调试

开展高低压保护传动试验、母联切换试验、双电源切换试验、五防闭锁试验，模拟故障工况，验证保护动作、切换逻辑、闭锁功能准确可靠，无拒动、误动问题。

4.5 空载及带负荷试运行

1. 先进行分段空载送电，逐回路合闸试验，检查设备运行声音、电压、指示灯状态无异常。

2. 空载运行正常后，分级带负荷试运行，逐步增加负荷，监测设备温度、电流、电压、温升状态。

3. 连续试运行无异常，各项参数稳定，系统具备正式投运条件。

五、质量控制技术措施

1. 严格执行图纸会审、技术交底制度，施工前明确技术标准、工艺要求及质量控制点。

2. 所有进场设备、材料必须具备合格证、检测报告、3C认证，关键材料进场复检，不合格材料严禁使用。

3. 实行班组自检、项目部复检、监理验收三级质检制度，上道工序不合格严禁进入下道工序。

4. 重点把控设备安装精度、线缆敷设工艺、接线质量、接地焊接、防火封堵、试验调试等关键工序，全程留存影像及试验资料。

5. 严格把控相位、绝缘、接地、保护定值四大核心参数，确保系统安全、合规、稳定运行。

六、安全技术保障措施

1. 严格执行电气安全工作规程，所有电气作业持证上岗，落实工作票、操作票制度，严禁无票作业、违章作业。

2. 施工期间严格执行停电、验电、接地、挂牌、围栏防护安全流程，杜绝带电违章作业。

3. 高处作业、吊装作业、焊接作业落实专项安全措施，设置专职监护人，划定警戒区域。

4. 配电室内严禁堆放杂物、易燃易爆物品，配齐消防器材，做好电气防火、防爆、防触电措施。

5. 送电前全面排查安全隐患，清理施工工具、杂物，确认无人作业后方可合闸送电。

6. 建立应急处置机制，针对触电、火灾、设备故障等突发情况，落实应急救援措施，严防事故扩大。

七、文明施工与环保措施

1. 施工现场物料分类堆放、摆放整齐，标识清晰，场地干净整洁。

2. 施工垃圾日产日清，分类回收处理，杜绝随意丢弃、污染环境。

3. 合理安排施工时间，降低施工噪音，减少扰民影响。

4. 完工后全面清理现场，恢复场地原貌，做到工完、料尽、场地清。

八、验收与移交标准

8.1 验收内容

包含设备安装质量、系统接线、线缆敷设、接地防雷、防火封堵、外观工艺、绝缘参数、保护功能、切换逻辑、电能质量、安全防护等全部项目，逐项核查、逐条验收，确保全部达标。

8.2 移交资料

完整移交施工图纸、设备说明书、合格证、检测报告、试验记录、调试报告、隐蔽工程记录、技术交底记录、竣工资料等全套归档文件。

8.3 移交标准

工程质量合格、系统运行稳定、保护动作可靠、安全隐患清零、资料齐全规范，顺利通过业主、监理及供电部门联合验收，正式移交运维单位投入常态化运行。

九、运维及故障处置技术要求

1. 设备投运后建立定期巡检制度，常态化监测设备温升、负荷、电压、电流、绝缘状态，及时排查隐患。

2. 定期开展设备清洁、螺栓紧固、绝缘测试、接地电阻复测、保护校验等维护工作，保障设备性能稳定。

3. 系统发生跳闸、异常告警时，立即隔离故障点，排查故障原因，严禁盲目合闸送电，杜绝故障扩大。

4. 重要负荷定期开展双电源切换试验，确保应急状态下可快速切换，保障供电连续性。

十、附则

1. 本方案未尽事宜，严格按照国家现行规范、行业标准及电网管理规定执行。

2. 施工过程中如遇设计变更、工况调整，及时修订方案并履行报审程序。

3. 本方案由本工程项目部负责解释，自审批通过之日起实施。