电力工程专项安全施工方案

# 一、编制说明

## 1.1 编制目的

为全面规范本电力工程施工全过程安全管理，落实安全生产主体责任，辨识施工现场高处作业、带电作业、临时用电、起重吊装、动火、深基坑等高危作业安全风险，防范触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、火灾坍塌等电力施工典型安全事故，保障作业人员人身安全、施工设备及电网设施安全，合规完成项目施工，特编制本专项安全方案。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）

《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令

《国家电网电力安全工作规程 变电部分/线路部分》DL408、DL409

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2024

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014

本项目施工图纸、施工合同、现场勘察资料、业主及供电部门安全管理规定

## 1.3 适用范围

本方案适用于本项目全域施工内容，包含：10kV/35kV架空线路架设、电缆敷设、配电房安装、变压器吊装、杆塔基础施工、电缆沟开挖、设备接线调试、老旧线路拆除、现场临时用电、交叉跨路/跨管线电力施工作业所有工序，覆盖项目部管理人员、施工班组、外协人员、特种作业人员及进场机械设备、材料全过程安全管控。

# 二、工程概况

## 2.1 项目基本信息

| 项目名称 | XX片区10kV配网升级改造电力工程 |
| --- | --- |
| 施工地点 | XX市XX乡镇/园区 |
| 建设单位 | XX供电有限公司 |
| 施工单位 | XX电力工程建设有限公司 |
| 监理单位 | XX工程监理有限公司 |
| 施工工期 | XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日 |

## 2.2 主要施工内容

杆塔工程：混凝土电杆、钢管杆基坑开挖、浇筑、立杆组塔施工；

线路工程：10kV架空导线架设、绝缘子安装、拉线制作、线路金具安装；

电缆工程：直埋电缆沟开挖、管道敷设、电缆接驳、电缆头制作、接地施工；

设备安装：配电变压器、环网柜、分界开关、计量装置安装调试；

配套工程：接地网敷设、防雷施工、线路标识安装、老旧电力设施拆除。

## 2.3 现场施工环境

施工现场部分路段临近运行带电线路、市政道路、居民区及通信管线，存在高低压交叉作业、人车混行作业、地下管线密集作业工况；场地局部低洼，雨季易积水；野外作业风力、雷雨天气频发，属于高风险户外电力施工场地。

# 三、安全生产管理体系及职责

## 3.1 安全管理组织机构

成立项目安全生产领导小组，实行项目经理安全负责制，架构如下：

组长（项目经理）1名→副组长（专职安全员、技术负责人）2名→组员（施工班组长、特种作业管理员、机具管理员、后勤安全员、外协安全员）

## 3.2 核心岗位安全职责

### 3.2.1 项目经理

项目安全生产第一责任人，统筹落实安全经费、人员配置、停工管控；审批专项安全方案、停电作业票；对接供电运维部门，统筹现场应急处置，承担项目安全管理总责。

### 3.2.2 专职安全员

持证上岗，每日开展班前安全交底、现场巡查、隐患排查；管控作业票、两票三制执行情况；核查劳保用品、特种证件有效性；建立安全台账，下达安全整改通知书，制止违章指挥、违章作业。

### 3.2.3 工作负责人（班组长）

每道工序现场第一安全管理人，开工前核对停电范围、安全距离、接地装置；落实作业围栏、警示标识；管控班组人员作业行为，完工清点人员、工器具，办理作业终结手续。

### 3.2.4 作业人员

持证上岗，严格遵守安规，正确佩戴劳保用品；拒绝违章指挥、违规作业；主动辨识岗位风险，发现隐患立即停工上报，严禁擅自更改施工工艺、跨越安全围栏作业。

## 3.3 安全管理目标

杜绝人身死亡、重伤事故，轻伤事故发生率为0；

杜绝触电、倒杆、起重倾覆、火灾、电网次生事故；

特种作业人员持证上岗率100%，安全技术交底覆盖率100%；

作业票办理合格率100%，安全隐患闭环整改率100%；

文明施工达标，零环保安全投诉，零监管安全处罚。

# 四、施工现场重大安全风险辨识及分级管控

## 4.1 高风险作业清单（一级风险，专项管控）

临近带电线路作业、部分停电接驳作业；风险：跨步电压触电、感应电触电、误碰带电体；

10米及以上杆塔登高作业、导线紧线作业；风险：高空坠落、断线回弹、物体打击；

变压器、钢管杆起重吊装作业；风险：吊车倾覆、构件坠落、挤压伤人；

深度1.5m以上电缆沟基坑开挖作业；风险：边坡坍塌、地下管线破损触电；

电缆头制作、油品动火焊接作业；风险：绝缘起火、易燃易爆火灾。

## 4.2 一般风险作业清单（二级风险，日常管控）

地面金具组装、材料转运、场地清理、围挡搭设、低压临时用电作业，风险：机械划伤、车辆碰撞、临时用电漏电。

## 4.3 季节性专项风险

夏季：雷雨雷击、高温中暑、土质基坑塌方；

冬季：路面结冰打滑、工器具脆裂、取暖火灾；

大风天气：杆塔倾覆、导线晃动碰线、高空物料坠落。

# 五、分工序安全专项施工管控措施

## 5.1 停电、验电、接地、挂牌封控安全措施（核心电力作业准则）

所有涉及运行电网作业，必须提前向供电运维单位申报停电计划，办理《电力线路第一种工作票》，严禁无票带电冒险作业；

停电后使用同等级合格验电器逐相验电，确认无电压后，作业段两端、分支线全部装设专用短路接地线；

作业区域出入口、带电侧设置硬质安全围栏、止步高压危险警示牌、禁止合闸有人工作标识；

专人值守闭锁开关，严禁无关人员合闸送电，完工后由工作负责人统一拆除接地线、标识，确认人员机具撤离后方可申请送电。

## 5.2 高处作业安全措施

登高人员必须持证，体检合格，患有高血压、恐高症人员严禁登高；风力六级及以上、雷雨、大雾天气立即停止所有登高作业；

登高全程双钩安全带、防坠器高挂低用，杆塔作业下方设置警戒区，禁止人员停留；

工器具使用工具袋传递，严禁抛掷物料、金具；杆塔上不得单点久坐，不得倚靠导线、绝缘子作业。

## 5.3 基坑开挖及土方作业措施

开挖前对接市政管线单位，探测地下燃气、通信、高压管线，标注避让点位；

开挖深度≥1.5m必须放坡支护，松软土质采用钢板护壁，基坑周边0.8m内禁止堆土、堆放建材；

雨天基坑设置排水沟、集水井，专人监测边坡开裂、沉降情况，发现裂缝立即全员撤离。

## 5.4 起重吊装作业安全措施

吊车、叉车进场核验年检证件，操作人员持证上岗，划定吊装警戒区，禁止人车穿行；

吊装前检查钢丝绳、卡扣磨损度，严禁超载、斜拉吊装；杆塔起吊专人指挥，统一指挥口令；

吊车支腿全垫钢板硬化，松软地面回填碎石加固，防止吊装倾覆。

## 5.5 施工现场临时用电安全措施

现场临时用电执行三级配电、两级保护，一机一闸一漏一箱，漏电保护器参数匹配电力施工工况；

室外电缆架空敷设或穿管埋地，严禁拖地碾压、泡水破损；配电箱防雨上锁，由专职电工接线检修；

金属机具外壳统一做保护接地，野外作业夜间照明采用36V安全低压照明。

## 5.6 动火及防火安全措施

电缆焊接、油罐动火办理现场动火作业票，配备干粉灭火器、防火毯，清理周边杂草可燃物；

施工现场油料、绝缘材料分区隔离存放，远离动火点位、带电设备；

野外施工严禁随意焚烧废料，林区、居民区施工严控明火作业。

## 5.7 道路交叉作业安全措施

跨公路施工提前报备交管部门，设置限速、施工围挡、夜间爆闪警示灯；

跨路导线架设搭设防护跨越架，安排交通疏导员全天候值守，避开早晚车流高峰施工。

# 六、人员、机具、材料安全管控要求

## 6.1 作业人员管理

电工、登高、起重、焊工必须持特种作业证件，证件在有效期内，项目部存档备案；

所有进场人员完成三级安全教育、电力安规培训、现场交底，考核合格方可上岗；

严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业，每日上岗前开展酒精、精神状态排查；

全员配发绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、安全带、反光背心等专用电力劳保用品，专人专用定期校验。

## 6.2 工器具及设备管理

绝缘杆、绝缘手套、接地线、验电器、起重索具按期第三方耐压检测，粘贴合格标识，过期严禁使用；

施工机具每日班前点检，破损、漏电、变形机具立即封存退场；

工器具分类存放防潮库房，野外作业做好防雨、防磕碰防护。

## 6.3 电力主材管控

绝缘子、导线、开关设备、接地材料进场核验合格证、耐压报告，破损开裂、绝缘不合格材料严禁进场使用，带电设备仓储隔离存放。

# 七、安全文明施工及现场防护标准

施工分区围挡封闭，高危作业全封闭警戒，全域布设安全警示标识；

施工废料、废旧线缆当日清理，不乱堆乱放，保护周边植被、市政设施；

居民区施工降低施工噪音，避开午休、夜间施工；

施工现场安全标语、公示牌、组织机构牌、风险告知牌齐全布设。

# 八、隐患排查治理制度

## 8.1 排查频次

班前排查：班组负责人每日开工排查作业环境、工器具、劳保；

每日巡查：专职安全员全域全覆盖巡查；

周专项排查：项目部联合监理开展高危作业专项排查；

季节性排查：雷雨、高温、大风天气专项安全排查。

## 8.2 隐患闭环管理

排查隐患登记台账，分级下达整改单，明确整改人、时限、措施；重大隐患立即停工撤离，整改验收合格后方可复工，实现排查-整改-复核-销号全闭环。

# 九、安全生产应急救援预案

## 9.1 应急组织机构

成立应急小组，下设抢险组、救护组、通讯组、疏散组、后勤组，公示应急联系电话：项目经理、供电运维、120、119、110、属地应急电话。

## 9.2 常见事故应急处置流程

### 9.2.1 触电事故应急

第一步：立即断电/使用绝缘物脱离带电体，严禁徒手拉扯触电人员；第二步：转移至通风平地，心肺复苏急救；第三步：拨打120送医，保护现场上报供电及住建部门。

### 9.2.2 高空坠落、物体打击事故

停止现场作业，固定伤者骨折部位，避免挪动脊柱伤者，止血包扎，即刻送医，排查现场防护漏洞。

### 9.2.3 基坑坍塌事故

全员撤离危险区域，监测边坡稳定性，严禁盲目挖土施救，调配机械有序开挖救援，防止二次坍塌。

### 9.2.4 火灾事故

切断周边电源，使用适配灭火器灭火，电力火情严禁用水直扑，火势扩大即刻疏散人员报警。

## 9.3 应急物资配置

现场配齐：绝缘急救箱、心肺复苏包、干粉灭火器、应急照明、铁锹、支护钢板、应急警戒带、防雨物资、担架，专人定期清点补充。

# 十、安全教育培训及技术交底

进场交底：全员项目总体安全交底、电网风险交底；

工序交底：立杆、停电、吊装、电缆作业分部分项专项交底，签字留存；

班前交底：每日开工5分钟安全喊话，告知当日风险、避险要点；

每月组织一次触电、应急救援实操演练，提升人员自救能力。

# 十一、安全奖惩及违章管理

一类违章（无票作业、擅自送电、酒后登高）：停工清退班组，追责罚款；

二类违章（未戴劳保、围栏缺失、工器具不合格）：立即整改，约谈班组；

安全履职到位、主动排查重大隐患人员，项目部予以专项安全奖励。

# 十二、附件

附件1：项目安全管理组织机构图

附件2：现场风险辨识评估表

附件3：特种作业人员证件台账

附件4：应急联络电话表

附件5：施工现场安全平面布置及警戒布置图

编制人：__________  技术审核：__________  审批人（项目经理）：__________

编制日期：XXXX年XX月XX日

|（注：部分内容可能由 AI 生成）