35/110/220kV变电站全站防雷接地网敷设专项施工方案

# 投标编制说明

## 1.1 编制总则

本方案为本次XX新建/改扩建35/110/220kV联合电压等级变电站全站防雷接地网专项施工投标专用技术文件，严格响应招标文件商务条款、技术规范、评标细则、国网标准化施工要求，适配站内220kV高压配电区、110kV出线构架区、35kV配电室及开关柜区、主变区域、中控综合楼、消防泵房、GIS组合电器区、直流屏室全域防雷接地施工作业，覆盖土壤电阻率复测、接地材料进场报验、水平主地网敷设、垂直接地极布设、构架引下线焊接、放热焊接全域连接、防腐防渗处理、深井降阻施工、接地电阻调试、分区分段检测、竣工溯源验收全流程施工内容。

## 1.2 编制目的

1. 合规履约：全面响应招标人招标文件技术要求、国网基建通用工艺标准、电力防雷强制性条文，满足三级电压等级变电站差异化接地电阻验收标准，规避施工工艺缺陷、接地阻值超标、焊接防腐不合格、防雷分区不闭环等履约风险；

2. 工艺管控：统一全站接地网放热焊接、沟槽开挖、接地体敷设、回填夯实、防腐施工、跨接连接、等电位联结标准化工艺，区分220kV高压区、110kV中压区、35kV低压辅区差异化施工参数，分级管控施工质量；

3. 安全管控：针对变电站带电毗邻施工、地下管线密集作业、深沟槽开挖动火焊接、深井机械钻孔四大高危作业，编制专项安全防控、临边防护、动火审批、触电防控方案，契合国网基建安全文明施工标准化要求；

4. 造价进度适配：结合投标工期节点、场地工况、土壤地质条件，配置匹配人机材资源，优化分段流水施工工序，控制降阻材料、接地主材损耗率，贴合投标报价子目计量规则；

5. 质保闭环：建立接地网全生命周期防腐、阻值复测、缺陷维保体系，满足招标文件3年免费质保、5年定期巡检、接地长效稳定使用招标质保要求。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 招标文件依据

（1）XX35/110/220kV变电站新建工程施工招标文件、答疑纪要、图纸会审纪要、技术规范书；

（2）招标人提供全站总平面布置图、防雷接地专项施工图、地下管线综合分布图、地质勘察报告；

（3）本项目投标商务标工程量清单、主材品牌限定要求、施工现场踏勘记录表。

### 1.3.2 国家及行业现行强制规范标准

（1）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011；

（2）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

（3）《电力工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016；

（4）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

（5）《放热焊接技术应用规程》DL/T 2081-2020；

（6）《高压变电站土壤降阻技术导则》DL/T 1867-2018；

（7）《国家电网输变电工程施工现场安全标准化管理规程》Q/GDW 11152-2014；

（8）《输变电工程接地装置通用施工工艺》国网基建〔2022〕36号工艺手册；

（9）《铜覆钢接地材料技术条件》DL/T 1342-2014；

（10）《电力设备金属防腐施工技术规程》DL/T 5372-2017。

### 1.3.3 现场踏勘及自编依据

（1）项目现场岩土勘察报告：场地粉质黏土、风化岩层、地下水位、土壤腐蚀性、原始土壤电阻率实测数据；

（2）场地周边市政管网、通信光缆、既有电力线路毗邻施工风险踏勘资料；

（3）我司同类220kV、110kV、35kV变电站接地网施工竣工案例、创优工艺台账、安全管控台账；

（4）企业安全生产管理制度、特种作业人员管理办法、材料进场质检管控体系文件。

## 1.4 方案适用范围

本方案全域适用于本联合电压等级变电站所有防雷接地分项施工内容，涵盖：220kV户外GIS构架区主接地网、110kV出线架构环形接地网、35kV户内开关柜室网格接地、主变压器设备等电位接地、高压避雷器专用引下接地、中控楼弱电综合防雷接地、消防系统防静电接地、全站电缆沟双层接地、地下水泵房深井接地、场区围墙避雷带接地、全站接地跨接、防腐涂刷、降阻剂敷设、接地阻值检测、竣工资料编制、移交维保全工序施工；不适用于变电站外输电线路杆塔独立接地施工。

# 2 工程总体概况及三级电压防雷接地专项参数

## 2.1 项目基本概况

本项目为户外联合构架式35/110/220kV三级电压公用变电站，全站规划容量2×180MVA，全站占地面积9200㎡，场地地貌为丘陵平缓场地，场地标高46.20m，场地冻土深度0.6m，地下稳定水位埋深3.2m，土壤分层为上层粉质黏土（厚度1.8m，电阻率115Ω·m）、中层风化砂岩（厚度6.5m，电阻率420Ω·m）、下层砂砾土层（电阻率95Ω·m），土壤腐蚀性等级为弱腐蚀，适配铜覆钢接地主材长效使用。站内分区：220kV北向户外配电区、110kV南向出线区、35kV东侧户内配电装置区、西侧主变基础区、中部综合中控楼、西北角消防及附属用房六大防雷分区，分区独立接地后全域连通，形成一体化闭合防雷接地网。

## 2.2 三级电压等级强制性接地验收指标（投标硬性达标指标）

结合国标及招标人专项技术要求，本项目分级接地电阻终身验收标准，竣工雨季复测、年度巡检必须达标：

1. 220kV高压主系统区：全站合并接地电阻≤0.5Ω；雷电冲击接地阻抗达标，跨步电压≤60V，接触电压≤80V；

2. 110kV中压配电系统区：分区独立接地电阻≤0.7Ω，与主地网连通后合并阻值满足220kV全域标准；

3. 35kV低压配电及弱电中控区：工作接地+防雷接地合一，接地电阻≤1.0Ω，弱电二次屏柜等电位接地电阻≤0.8Ω；

4. 附属专项接地：消防防静电接地≤1.0Ω，水泵房深井接地≤0.8Ω，围墙避雷接地≤1.2Ω。

## 2.3 主要施工工程量（投标清单匹配工程量）

1. 水平主接地体：Φ16mm铜覆钢圆钢8620m，50×5mm铜覆钢扁钢3160m，分区网格闭合敷设；

2. 垂直接地极：Φ50×5mm铜覆钢深井接地极126根，单根长度2.5m，四角加密布设；

3. 引下线主材：Φ12mm铜覆钢专用引下线2180m，构架明敷热镀锌防腐引下线960m；

4. 焊接作业：放热焊接点位合计1892处，包含T接、十字接、对接、设备搭接、构架跨接全点位；

5. 降阻材料：环保膨润土长效降阻剂72.6t，专用接地回填细土1180m³；

6. 配套辅材：接地防腐导电漆、防火封堵泥、接地标识牌、伸缩跨接软铜线、防盗接地螺栓全套；

7. 配套工序：接地沟槽开挖回填1460m³，深井机械钻孔126孔，全站接地分段检测、全域闭环检测6轮次。

## 2.4 项目重难点分析（投标评标加分专项内容）

### 2.4.1 施工重难点

1. 阻值达标难度大：中层风化砂岩电阻率偏高，天然接地阻值偏大，220kV全域0.5Ω阻值管控为核心重难点，需分区深井+降阻剂复合降阻施工；

2. 三级分区电位平衡难度高：高低压配电区电位差易击穿二次弱电设备，必须做等电位联结、均压带加密施工；

3. 毗邻交叉作业风险高：站内土建基础、电缆敷设、构架吊装同步交叉施工，接地成品保护、动火防火管控难度大；

4. 工艺溯源要求严苛：国网工程焊接影像、阻值数据、材料溯源、隐蔽影像全留存，全过程资料同步归档；

5. 冻土埋深管控：接地网埋深大于0.6m冻土层深度，冬季施工防冻胀、防接地体断裂专项管控。

### 2.4.2 针对性投标解决对策

1. 采用外围四角深井接地+网格内加密垂极+全域包覆降阻剂三位一体复合降阻工艺，提前复测土壤分层电阻率，动态调整接地极间距；

2. 设置高低压隔离均压环，二次弱电区域独立局部等电位铜排接地，规避系统电位差；

3. 划分独立接地施工作业面，实行动火作业一票一审批，成品包裹防护、分区隔离围挡管理；

4. 配置专职资料质检员，每道隐蔽工序拍照、录像、送检，同步录入国网基建数字化平台；

5. 接地沟槽统一开挖深度1.0m，超冻土深度敷设，沟槽底部铺设防冻细砂垫层，规避冻胀形变。

# 3 投标施工部署及管理体系（商务评标核心章节）

## 3.1 项目管理组织机构（国网标准化一岗双责架构）

本项目实行项目经理终身负责制，专项配置防雷接地专职技术负责人、专职安全总监、材料质检负责人、焊接特种管理员、试验检测专员五大专项岗位，全员持证上岗，架构扁平化管理，适配变电站封闭施工管理要求。

### 3.1.1 核心管理人员配置及持证要求

1. 项目经理1名：机电一级建造师、国网基建项目经理B证、同类220kV接地项目竣工业绩3项以上，统筹进度、商务、对外协调；

2. 专项技术负责人1名：高压电气工程师、防雷专项施工上岗证，精通放热焊接、接地阻值调试、三级电压接地工艺标准；

3. 专职安全总监1名：电力安全员C证、动火作业管理员证，全权管控沟槽开挖、动火焊接、机械钻孔安全作业；

4. 质检资料员2名：国网基建资料专员证，负责材料报验、隐蔽验收、试验台账、竣工组卷；

5. 特种作业班组：持证放热焊工8名、电工4名、钻机操作工3名、土方操作工12名，全员电力特种作业备案。

### 3.1.2 岗位职责划分

1. 项目经理：对接业主、监理、国网运维、属地质检站，统筹工期、资金、外部协调，承担质量安全终身责任；

2. 接地专项技术负责人：图纸深化、技术交底、工艺纠偏、阻值调试方案编制、现场工艺答疑、设计变更对接；

3. 安全总监：每日安全巡查、动火票办理、沟槽临边防护、触电应急、作业人员安全教育、风险分级管控；

4. 材料管理员：主材进场送检、降阻剂复检、接地材料防腐抽检、台账溯源、分区领料管控损耗；

5. 试验专员：土壤电阻率复测、分段接地电阻检测、全域阻值核验、雷电冲击阻抗抽检、出具合规试验记录。

## 3.2 投标工期总体排布（响应招标文件总工期）

本项目防雷接地专项总工期42日历天，完全贴合变电站土建配套附属工期，采用分区流水施工，六大作业面同步错开作业，不影响主变、构架土建施工，工期节点分解：

1. 施工准备+材料报验+土壤复测：第1-5日历天；

2. 220kV高压区沟槽开挖+接地敷设焊接：第6-16日历天；

3. 110kV中压区接地施工+深井降阻施工：第12-22日历天；

4. 35kV户内+中控楼弱电接地等电位施工：第18-28日历天；

5. 全站引下线、避雷带、设备搭接接地施工：第25-34日历天；

6. 分区回填、防腐收尾、全域阻值调试整改：第35-39日历天；

7. 全域验收、资料组卷、移交交底：第40-42日历天。

工期保障措施：雨天备用室内焊接加工棚、配备2台移动式钻孔机、备用放热焊接机具，极端天气可室内预制接地构件，压缩室外作业工期。

## 3.3 施工平面部署及临水临电布置

1. 材料分区堆放：划分铜覆钢主材封闭堆放区、放热焊剂防爆存放区、降阻剂防雨仓储区、废料集中回收区，距离高压构架安全距离≥8m；

2. 加工预制区：场地西侧搭设防火钢结构焊接加工棚，配备干粉灭火组、防火岩棉围挡，提前预制接地折弯构件，减少现场露天动火；

3. 临时用电：接引变电站施工专用380V三级配电电源，接地施工机具全部配备漏电保护器，作业面专用临时重复接地；

4. 临时用水：接驳场区施工自来水，用于焊接降温、降阻剂拌合、沟槽防尘洒水；

5. 文明施工围挡：接地沟槽全域设置红白警示围挡、夜间爆闪警示灯，地下管线点位喷涂标识标线。

## 3.4 人机材专项投入计划（投标工程量匹配台账）

### 3.4.1 机械设备投入（全部自有设备，无外租溢价）

深井液压钻孔机2台、接地电阻四极测试仪2台、土壤电阻率测试仪1台、放热焊接专用成套模具24套、沟槽小型开挖挖掘机2台、电动折弯机2台、防腐喷涂机3台、夯实振动夯4台、应急发电机1台。所有机具进场前监理报验校验，计量仪器具备效验检定证书。

### 3.4.2 主材质量管控标准（满足国网主材入围标准）

1. 铜覆钢接地主材：铜层厚度≥0.25mm，铜附着力达标，抗拉强度≥600MPa，具备第三方电力型式检测报告，耐土壤弱腐蚀；

2. 长效降阻剂：环保无机膨润土材质，无重金属污染，pH中性，使用寿命≥50年，适配变电站绿化覆土要求，具备环保检测报告；

3. 放热焊剂：匹配接地型材规格，防潮防爆，焊接熔头无气孔、无脆裂，同批次焊剂复试合格；

4. 回填土：无石块、建筑垃圾、建筑垃圾硬质杂物，粒径≤5mm纯净粉质回填土。

# 4 施工前期准备及前置专项试验工序

## 4.1 技术前置准备工作

1. 图纸会审深化：联合业主、监理、设计、运维四方会审接地图纸，优化220kV构架四角接地圆弧工艺、电缆沟双层接地搭接长度，出具图纸会审记录；

2. 分级技术交底：管理层交底→班组交底→作业人员三级交底，重点交底三级电压焊接参数、埋深标准、阻值管控、动火禁忌，交底全员签字归档；

3. 方案报审：本专项施工方案、动火专项方案、深沟槽开挖方案、深井钻孔方案同步监理报审，获批后方可开工；

4. 点位放线复核：采用全站仪全站放线，标记主地网网格轴线、垂直接地极点位、引下线预埋点位，复核地下管线、光缆位置，规避钻孔破损管线。

## 4.2 土壤前置检测专项施工

采用温纳四极法全域分层土壤电阻率检测，沿变电站四周、主变区、GIS区、中控楼四角布设检测剖面，干燥天气72h无降雨后检测，出具正式检测报告：上层粉质黏土115Ω·m、中风化砂岩420Ω·m、下层砂砾土95Ω·m。根据检测结果优化施工：风化岩层区域加密深井接地极，极间距由5m缩减至4m，全域接地体包覆双层降阻剂，保障阻值达标。同时检测场地天然跨步电压、天然杂散电流，提前做好市政杂散电流隔离跨接施工。

## 4.3 材料进场报验及复试流程

1. 随车资料核验：出厂合格证、型式试验报告、铜层厚度检测报告、环保降阻报告、焊剂防爆报告一一核验；

2. 现场抽样送检：随机截取铜覆钢型材送检铜层附着力、防腐性能，随机抽检降阻剂电阻率、长效稳定性；

3. 不合格处置：复试不合格材料无条件清场离场，留存影像清场记录，严禁混用非标接地材料；

4. 材料防潮管控：焊剂存放恒温干燥库房，降阻剂垫高防雨堆放，铜覆钢型材架空堆放，杜绝地面锈蚀。

## 4.4 安全前置准备

1. 作业人员岗前体检、电力安全教育、动火应急演练；

2. 沟槽防护器材、灭火器材、绝缘劳保用品、应急救援物资配齐报验；

3. 毗邻既有带电区域设置绝缘隔离围挡，悬挂高压接地作业警示标识。

# 5 全站防雷接地分区标准化施工工艺（核心技术评标章节）

## 5.1 通用施工工艺参数（全站统一强制执行）

1. 接地沟槽统一埋深：户外场区接地沟槽深度1.0m，大于本地0.6m冻土深度；户内配电室沟槽深度0.8m；电缆沟内侧接地高度距沟底0.3m；

2. 接地极间距标准：常规垂直接地极间距≥2.5倍单根极长（≥6.25m），风化岩层降阻加密区间距≥4m；

3. 接地转弯工艺：所有地网转角做圆弧过渡，圆弧半径≥接地圆钢直径10倍，禁止直角弯折应力开裂；

4. 焊接通用标准：全部点位采用放热焊接，严禁电弧搭接焊接，焊接熔体饱满无夹渣、无裂纹、无缩孔，焊接搭接长度满足国标双倍截面要求；

5. 防腐通用标准：焊接点位打磨除锈，涂刷导电专用防腐漆两遍，原厂铜覆破损部位补涂防腐涂层。

## 5.2 沟槽开挖及基底处理施工

1. 开挖方式：开阔场区小型挖掘机开挖，构架基础周边、管线周边人工精细化开挖，杜绝机械磕碰既有基础结构；

2. 沟槽断面：梯形沟槽，上口宽0.6m，下口宽0.4m，边坡比例1:0.3，深度达标后人工整平槽底；

3. 基底处理：槽底清除碎石、硬块、建筑垃圾，铺垫100mm厚纯净细土，人工夯实找平，保证接地体贴合土层；

4. 沟槽排水：地下水位偏高区段，沟槽两侧开挖临时排水沟，杜绝槽底积水浸泡接地体，防止焊接受潮虚焊；

5. 临边防护：沟槽深度≥0.8m全域搭设1.2m高防护栏杆，挂密目安全网，夜间布设警示灯带。

## 5.3 垂直接地极（深井接地）专项施工

本项目采用机械式深井植入铜覆钢接地极，适配高电阻率风化岩层降阻，工序如下：

1. 点位钻孔：液压钻机垂直钻孔，孔径110mm，钻孔深度3.0m，大于接地极长度，孔内清理岩粉杂物；

2. 接地极下放：整根Φ50铜覆钢垂极垂直下入孔中心，保证垂直度偏差≤3°，禁止倾斜贴壁；

3. 降阻剂灌注：孔内分层灌注拌合均匀环保降阻剂，分层振捣密实，保证接地极周身360°包覆厚度≥25mm；

4. 上端搭接：垂极上端高出槽底100mm，与水平接地扁钢放热焊接连通，焊接后包覆封口降阻材料；

5. 验收要点：单根垂极施工完成后，即时检测单极接地电阻，不合格点位就近增补一根辅助接地极。

## 5.4 水平主接地网敷设施工（三级电压差异化工艺）

### 5.4.1 220kV高压GIS主区地网

采用50×5mm铜覆钢扁钢网格闭合地网，网格尺寸5m×5m，场区外圈环形均压带加密布设，构架基础四点做放射式接地引出，四角大圆弧收口，全域每间隔5m布设一根垂直接地极，全节点放热焊接，重点管控构架雷击均压效果，严控跨步电压。

### 5.4.2 110kV出线构架区地网

采用Φ16铜覆钢圆钢网格地网，网格6m×6m，出线避雷器基础独立双引下接地，构架沉降位置加装铜编织伸缩跨接线，规避地基沉降拉断接地体，分区设置接地断接测试卡，方便后期运维检测。

### 5.4.3 35kV户内配电及中控弱电区地网

户内底部通长敷设环形等电位接地铜排，开关柜基础四点接地，直流屏、通讯屏独立专用接地引至弱电汇集排，弱电接地与强电接地共用主地网，加装等电位均衡器，规避雷电浪涌击穿二次元器件，接地网格加密至3m×3m。

## 5.5 全站引下线及避雷带专项施工

1. 户外构架明敷引下线：沿构架立柱内侧垂直敷设，卡件固定间距1.5m，每根构架不少于2根专用引下线，上下两端放热焊接闭环；

2. 中控楼屋面避雷带：Φ12铜覆钢圆钢沿屋面女儿墙闭合敷设，转角圆弧处理，屋面金属风机、金属护栏、管道全部就近与避雷带等电位连通；

3. 隐蔽引下线：墙体、基础预埋引下线，预埋套管防护，穿墙部位防火密封封堵；

4. 标识施工：地面0.5m高度涂刷黄绿接地专用标识漆，粘贴接地警示标识牌，分区编号溯源。

## 5.6 放热焊接标准化作业（国网创优工艺）

1. 焊前处理：打磨接地体焊接位置铜层氧化皮、水渍、油污，干燥无尘后方可施焊；

2. 模具拼装：专用匹配模具贴合型材，缝隙封堵防火密封泥，防止高温焊液渗漏；

3. 焊剂选型：圆钢对接选用150#焊粉，T接十字接选用200#焊粉，扁钢搭接选用250#专用焊粉；

4. 点火施焊：远程点火，人员侧向避让，等待熔液自然冷却，禁止水冷、敲击强制冷却；

5. 焊后验收：熔接头饱满圆润，无气孔裂纹，焊接截面大于母材1.2倍，不合格接头直接切除重新焊接；

6. 防护处理：冷却后打磨焊口，双层防腐导电漆涂刷包覆。

## 5.7 降阻包覆及沟槽回填夯实工艺

1. 接地体包覆：所有水平接地体底部、顶部均匀铺设15mm厚降阻剂，全域全包覆，提升土体导电连通性；

2. 分层回填：第一层回填100mm细土，人工掩埋接地体，杜绝石块直接磕碰接地型材；分层回填分层夯实，每层夯实厚度200mm，夯实压实系数≥0.93；

3. 地表复原：场区接地沟槽表层原土复原，适配后期绿化、地坪施工，不留沉降沟槽。

## 5.8 特殊部位专项防雷接地处理（投标加分工艺）

1. 主变压器区域：油箱外壳、中性点、散热器、基础槽钢四点独立接地，中性点设置可拆卸接地测试点；

2. GIS组合电器：罐体分段等电位跨接，伸缩节专用软铜线跨接，底座接地双回路连通主地网；

3. 电缆沟接地：沟内上下双层接地体，每5m连通一次，电缆支架全部就近接地，进出口做雷电等电位封堵；

4. 地下水泵房：水下专用防腐接地极，泵房墙体环形接地，防水穿墙接地套管密闭施工；

5. 高低压分界处：加装浪涌接地保护器，均衡高低压系统雷电电位，防止电位反击损毁设备。

# 6 质量管控体系及国标验收标准（评标质保评分章节）

## 6.1 质量管理三级管控体系

建立班组自检→项目部复检→监理业主抽检三级质量闭环管控，隐蔽工程百分百影像留存，实行不合格工序返工停工制度，质量终身台账备案。

## 6.2 分项质量主控验收标准

1. 接地材质：规格、铜层厚度、防腐性能百分百符合设计及国网标准，资料溯源完整；

2. 埋深偏差：接地埋深允许偏差±50mm，严禁浅于冻土深度；

3. 焊接质量：无虚焊、脆焊、夹渣，接头防腐全覆盖，焊接合格率100%；

4. 阻值验收：三级分区电阻、全域合并电阻全部达标，雨季复测稳定性合格；

5. 回填质量：无硬质杂物，分层夯实达标，后期无大面积沉降开裂；

6. 外观工艺：接地排布顺直、标识清晰、引下线垂直、转角圆弧规整，满足国网创优工地工艺要求。

## 6.3 接地电阻全流程检测方案

1. 工序检测：单根垂极检测→分区地网检测→全域连通检测→竣工72h雨后复测四轮检测；

2. 检测仪器：经计量检定四线接地电阻测试仪，温纳法标准检测；

3. 阻值超标整改流程：复测阻值超标→排查虚焊断点→增补深井接地极→追加降阻包覆→二次复测闭环达标；

4. 检测资料：每一组数据留存原始记录、现场检测影像、仪器检定证书，编入竣工移交资料。

## 6.4 质量通病专项防治措施

1. 通病一：焊接气孔、铜层烧蚀：防治措施：焊前彻底除水除油，匹配规格焊剂，禁止大风露天施焊，大风搭设防风围挡；

2. 通病二：接地埋深不足防冻胀：防治措施：放线标高复核双控，沟槽深度预留夯实沉降量；

3. 通病三：回填石块刺破防腐层：防治措施：专人筛分回填土，沟槽旁站质检，硬质杂物当场清离；

4. 通病四：分区电位不均：防治措施：增设连通均压扁钢，减少接地回路阻抗，均衡全网电位；

5. 通病五：引下线标识缺失：防治措施：同步施工同步编号，一构一号，台账一一对应。

# 7 安全文明施工、消防动火及应急专项方案（安全评标满分模块）

## 7.1 高危作业风险辨识分级

红色一级风险：现场放热动火焊接、3m深井机械钻孔、毗邻带电构架接地作业；

黄色二级风险：1m深沟槽开挖、场区机械转运接地材料、临时用电接线作业；

蓝色三级风险：接地预制、涂刷防腐、场地清理常规作业。

## 7.2 动火作业专项安全管控（变电站核心管控项）

1. 动火分级审批：全站接地焊接全部二级动火管理，每日办理动火作业票，当日有效；

2. 动火防护：施焊点位铺设防火岩棉，周边清除干草、塑料建材可燃物，每处动火点配备2组干粉灭火器+消防水桶；

3. 防火监护：专人旁站动火监护，完工留守30min，确认无阴燃火种后方可离场；

4. 焊剂仓储：放热焊剂防爆密闭存放，远离高温、带电设备，分类专人管理。

## 7.3 沟槽开挖及防坍塌安全措施

1. 土质松软地段沟槽木板支护加固，防止侧壁坍塌；

2. 沟槽上下专用爬梯，作业人员禁止攀爬沟槽侧壁；

3. 沟槽周边1m范围内禁止堆放接地材料、土方重物；

4. 雨天停止沟槽露天作业，雨后复工先排查槽壁开裂隐患。

## 7.4 临时用电及触电防护

1. 施工用电三级配电、两级保护，所有焊接机具一机一漏保；

2. 潮湿沟槽作业使用12V安全低压照明；

3. 作业人员穿戴绝缘鞋、绝缘手套，持证电工接线检修电路。

## 7.5 文明施工及环保扬尘管控

1. 土方堆放全覆盖防尘网，场区定时洒水降尘；

2. 废旧焊渣、切割废料集中收纳清运，不乱丢弃；

3. 环保降阻剂无污染渗漏，施工废水沉淀后排入场区排水系统；

4. 施工车辆出场冲洗车轮，合规场区通行。

## 7.6 综合应急救援预案

编制四大专项应急：动火火灾应急、沟槽坍塌应急、触电灼伤应急、有毒土质作业应急，配齐应急担架、急救药品、消防水泵、支护板材，每月开展一次桌面应急演练，对接园区就近消防站、卫生院，公示应急联络电话，突发事故第一时间停工、疏散、抢险、上报。

# 8 季节性施工、成品保护及交叉作业专项方案

## 8.1 冬雨季季节性施工措施

### 8.1.1 雨季施工

1. 提前布设沟槽排水系统，雨后及时抽排槽底积水，禁止带水焊接；

2. 降阻剂、焊剂加高防雨覆盖，受潮焊剂严禁使用；

3. 雨天停止户外阻值检测，避免杂散电流干扰检测数据。

### 8.1.2 冬季冻土施工

1. 接地埋深超冻土底线，槽底杜绝冻土垫层，冻土破碎后更换细土垫层；

2. 焊接作业搭设保温防风棚，规避低温焊口脆裂；

3. 回填土优先选用未冻土细土，分层夯实防止春季融沉拉断接地体。

## 8.2 接地成品专项保护措施

1. 已敷设接地体悬挂成品保护警示牌，禁止机械碾压、磕碰；

2. 交叉土建浇筑混凝土时，专人看护接地引出点位，防止移位弯折；

3. 接地测试点、设备搭接端头包裹防水保护膜，防止杂物锈蚀螺孔；

4. 后期电缆敷设严禁切割、搭接主接地网，如需接驳必须技术交底后二次放热焊接。

## 8.3 多专业交叉协同施工管控

1. 每周联合土建、构架、电缆班组召开交叉作业协调会，划定作业时序；

2. 接地先行预埋、后配套土建施工，预埋点位三方复核签字；

3. 高压设备就位前，提前完成设备底座接地施工，同步验收同步移交。

# 9 工期保障、降本增效及投标履约保障措施

## 9.1 工期刚性保障措施

1. 人员保障：备用持证焊工4名，高峰期两班错峰作业，延长有效作业时长；

2. 机具保障：备用全套放热焊接机具、备用发电机，杜绝机具故障停工；

3. 材料保障：主材本地仓储备货，提前报验，杜绝材料进场滞后误工；

4. 协调保障：专职对外协调人员，对接监理、业主快速验收，减少工序等待时长。

## 9.2 投标损耗管控及造价履约措施

1. 工厂预制折弯构件，现场零废料切割，接地主材损耗率控制在2.8%以内，低于行业定额损耗；

2. 优化接地极点位，精准降阻，避免盲目增补接地极增加造价；

3. 分区余料就地接驳利用，减少材料二次转运损耗；

4. 严格按照清单子目施工，无擅自增项，合规履约投标报价。

## 9.3 履约信誉保障

我司具备近三年11项同类35/110/220kV变电站接地网竣工履约业绩，无质量投诉、无安全行政处罚、无工期违约记录，可随时提供业绩原件核验，完全满足招标人投标履约资信要求。

# 10 竣工试验、资料组卷及全生命周期质保维保方案

## 10.1 竣工全域验收试验内容

1. 全站三级分区接地电阻检测、合并总电阻检测；

2. 全站焊接接头无损外观抽检、接地导通性测试；

3. 场区跨步电压、接触电压工频检测；

4. 屋面避雷带雷电导通测试、弱电浪涌接地抽检；

5. 地下接地隐蔽工程量复核、埋深复核。

## 10.2 国网标准化竣工资料组卷

组卷包含：施工方案报审、资质人员证件、材料报验复试报告、土壤检测报告、隐蔽影像台账、焊接点位台账、阻值检测原始记录、技术交底、变更签证、安全台账、竣工接地竣工图、运维点位编号台账全套电子化+纸质双套资料，满足国网档案馆归档要求。

## 10.3 投标承诺质保服务（高于招标文件要求）

1. 免费质保期：竣工验收合格后3年全域免费质保，非外力破损接地焊接、阻值缺陷免费整改；

2. 定期巡检：5年每年雨季、旱季免费上门接地阻值复测，出具运维巡检报告；

3. 应急维保：属地维保团队2小时到场应急处置接地故障，配合变电站年度防雷核验；

4. 技术交底：竣工后免费对运维人员开展接地点位辨识、日常检测简易操作专项培训。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）