# 光伏发电项目投标施工技术方案

# 1  工程概况

拟建项目装机规模为500MWp,实际装机容量为634.260MWp,拟安装2046000块单晶硅光伏组件，分为295个方阵，平均每个方阵装机1.20MWp、1.90MWp、2.80MWp,占地面积约11.55km2o拟建两座220kV升压站，初拟以一回220kV架空线路就近接入电网。

# 2  土建工程主要施工方案

## 2.1  土建施工方案

### 2.1.1  编制说明

针对500兆瓦光伏发电平价上网示范项目EPC工程总承包投标工作，根据招标文件及该工程的特点，结合我公司的施工管理经验及技术设备情况，编制本施工方案,其内容主要从测量放线、土建工程施工进行阐述。

### 2.1.2  编制依据

a.  500兆瓦光伏发电平价上网示范项目EPC总承包项目招标文件

b.  国家现行有关技术、质量标准和施工验收规范。

c.  根据《建筑工程质量管理条例》。

d.  现场条件及同类型工程施工经验。

e.  我公司的技术、机械设备情况及管理制度。

f.  建筑工程施工与验收标准和规程、规范：

g.  《光伏发电工程施工组织设计规范》GBfT50795-2012

h.  《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012

i.  《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

j.  《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

k.  《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；

l.  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

m.  《火电施工质量检验及评定标准》（土建工程篇）；

n.  《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002；

o.  《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002；

p.  《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；

q.  《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

r.  《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003；

s.  《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002；

t.  《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；

u.  《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90；

v.  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；

w.  《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88；

s.  《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）建标[2000]85号。

## 2.2  工程概况

### 2.2.1  概述

a.  场址区地理坐标约为东经119°52'20.40"〜120°40'40.75",北纬41°06'07.43"~北纬41°43,14.82\场址区中心离朝阳市直线距离约35km,有多条县道和乡道在规划区内穿过，交通十分便利。场址区地貌属于山地、丘陵地貌，地势起伏较大，坡度约在20。〜40。海拔高程约在180m〜400m。

b.  拟建项目装机规模为500MWp,实际装机容量为634.260MWp,拟安装2046000块单晶硅光伏组件，分为295个方阵，平均每个方阵装机1.20MWp、1.90MWp、2.80MWp,占地面积约11.55km2o拟建两座220kV升压站，初拟以一回220kV架空线路就近接入电网。

### 2.2.2  气象概况

a.  朝阳居于北温带大陆性季风气候区，即使东南部受海洋暖湿气影响，但因为北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入，形成了半干燥半湿润易干燥地区，四季分明，雨热同季，日照充足，日温差较大，降水偏少。全年平均气温5.4°C〜8.7°C,冬季平均气温在-11.2°C~-6.1°C，夏季平均温度在21°C~24.3°C左右；全市各地年平均降水量在450〜580毫米之间，降水量随季节变化明显，冬、春、秋、夏逐渐增加，全年降水东部多西部少；全年日照时数2850〜2950小时；无霜期120〜155天。春秋两季多风易旱，风力一般2〜3级，冬季盛行西北风，风力较强。

b.  朝阳县属于北温带大陆性季风气候区，四季分明，雨热同期，昼夜温差大，积温高，日照时间长。全年平均气温约为8.5°C,年均日照总时数为2861.7小时，年均降水量约为486毫米，平均风速约为3米/秒，无霜期为127到167天。朝阳县空气质量优良，列全省第一位，全年达到二级（良）以上标准天数在350天左右。

### 2.2.3  地质概况

a.  中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目位于辽宁省朝阳市朝阳县境内，初拟规划容量500MW，位于朝阳县南双庙镇、二十家子镇和羊山镇。场址区地理坐标约为东经119。52'20.40"〜120°40'40.75”,北纬41°06'07.43”〜北纬41°43,14.82\场址区中心离朝阳市直线距离约35km，有多条县道和乡道在规划区内穿过，交通十分便利。场址区地貌属于山地、丘陵地貌，地势起伏较大，坡度约在20。〜40。海拔高程约在180m〜400m。本项目新建两座220kV升压站。

b.  场地地貌以山地为主，部分区域为丘陵，山体地势起伏较大，山顶较为平坦，向阳坡度平均约30。。场址区内植被茂密，大多数区域以草地和小灌木为主，光伏组件布置区域海拔高程约在200.0〜360.0m。本工程釆用CGCS2000坐标系、85国家高程基准。有多条县道和乡道在规划区内穿过，设备及建材运输条件便利。

c.  根据现场坑探及场区内天然岩层断面，按沉积年代、成因类型，拟建场区现状地面下（最大钻探深度8.0m）的地层地表为第四系（。4可心）残坡积土，下部为白垩系（KO砂岩层，局部区域基岩直接裸露于地表。

d.  拟建场地地下水类型为孔隙裂隙水，大气降水补给地下水，地面蒸发和人工开采为其主要排泄方式。本次勘察期间（2018年10月27日〜10月28日），在最大勘探深度8m范围内未见地下水。因本场地地震基本烈度为VII度，根据《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）中的第4.3条规定，本场区不存在液化土层，故本场区可不进行液化判别和处理。

e.  本次勘察期间场区附近未发现外界污染源旦场区控制性地层主要为基岩，场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋按微腐蚀性考虑。

f.  根据本次勘探成果和我单位工程经验，光伏场区光伏电池板组件支架基础普遍釆用微型桩，不考虑釆用天然地基。

### 2.2.4  场内交通运输条件

本项目场内道路依地形布置，釆用3.5m宽路基。部分承载力不足地段釆用不低于15cm厚碎石路面，主干线连接各方阵箱变并整体形成环路，合理设置会车道，太阳能板间设简易人行道。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求，光伏场内道路本着方便检修、巡视、消防、便于分区管理的原则进行设计，道路以能满足组件、箱变、逆变器运输要求。

### 2.2.5  施工工期

| 序号 | 里程碑及控制节点 | 里程碑计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 06月10日 |
| 2 | 场区基础开始浇筑 | 06月20日 |

| 3 | 支架、光伏组件、汇流箱等设备开始安装 | 07月20日 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 混凝土工程完成 | 10月31日 |
| 5 | 设备安装全部完成 | 11月30口 |
| 6 | 调试全部完成 | 12月20日 |
| 7 | 全部容量并网发电 | 12月31日 |

### 2.2.6  土建工程设计及施工范围

a.  光伏组件支架基础采用单排钢筋混凝土灌注桩基础，基础埋深约2.0m（相对于自然地面）支撑柱顶标髙出地面约1.4m（暂定），基础混凝土的强度等级C30。

b.  光伏组件支架采用钢结构，支架横梁直接用抱箍固定在桩身上，纵向標条按照太阳能组件宽度布置于横梁上，光伏板单元釆用卡扣安装于纵向標条上。支架结构系统传力明确,结构稳定，经济合理。光伏组件支架采用热浸锌防腐，锌层平均厚度不小于65卩m。

c.  箱式变压器及箱逆变一体机基础拟按天然地基上的浅基础进行设计。根据设备外形尺寸，基础釆用钢筋混凝土结构箱形基础（混凝土强度不低于C30）。基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深约1.50m,边坡拟釆用1：0.5。四周设置1.8m宽、厚100mm的巡检平台，高度0.4m。在变压器油箱及散热器区域设置事故油池。

d.  本标段光伏场区范围内工程项目（以光伏场区边界集电线路送出第一基铁塔为界，本标段负责箱变到集电线路第•基铁塔的35kV电缆和通讯光缆的全部工作）的场地拆迁清障、土建施工。围栏釆购与施工、进场及场内道路施工、排水等。

1)  本标段土建施工内容及工程量：

|  | 设备材料名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 性能说明产地及厂商 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电场工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 光伏阵列基础工程 |  |  | 17259 |  |  | 组串数量，每 组串4根桩 |  |
|  | 灌注桩钻孔 | <t>300mm,3.4m长，露出地面1.4m | m | 138072 |  |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB300：HRB400 |  | 1187.6 |  |  |  |  |
|  | 混凝土 | C30 | m3 | 16583.1 |  |  |  |  |
|  | 试桩及检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 光伏阵列支架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构 | Q235B |  | 5869 | 镀锌65 微米 |  |  |  |
| 1.3 | 1000kVA箱式变压 器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m3 | 39.0 |  |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  | m3 | 117.1 |  |  |  |  |

|  | 土方回填 |  | m3 | 99.540 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土 | C30 | m3 | 31.9 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB300：HRB400 | t | 2.9 |  |  |  |
|  | 垫层 | C15 | m3 | 2.2 |  |  |  |
|  | 毛石砌体 |  | m3 | 23.0 |  |  |  |
|  | 卵石 |  | m3 | 12.5 |  |  |  |
|  | 埋件 | Q235B |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 护栏 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 1.4 | 1600kVA箱式变压 器 |  | 个 | 9 |  |  |  |
|  | 上方开挖 |  | m3 | 75.6 |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  |  | 226.7 |  |  |  |
|  | 土方回填 |  |  | 190.621 |  |  |  |
|  | 混凝土 | C30 | m3 | 61.8 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB300：HRB400 |  | 5.8 |  |  |  |
|  | 垫层 | C15 | m3 | 4.7 |  |  |  |
|  | 毛石砌体 |  | m3 | 41.5 |  |  |  |
|  | 卵石 |  | m3 | 22.5 |  |  |  |
|  | 埋件 | Q235B | t | 0.9 |  |  |  |
|  | 护栏 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 1.5 | 2000kVA箱逆一体机 |  | 个 | 38 |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m3 | 767.7 |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  | m3 | 2303.0 |  |  |  |
|  | 土方回填 |  | m3 | 1489.5 |  |  |  |
|  | 混凝土 | C30 | m3 | 727.4 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB300；HRB400 | t | 75.0 |  |  |  |
|  | 垫层 | C15 | m3 | 91.1 |  |  |  |
|  | 毛石砌体 |  | m3 | 8.6 |  |  |  |
|  | 卵石 |  | m3 | 114.0 |  |  |  |
|  | 埋件 | Q235B |  | 3.8 |  |  |  |
|  | 护栏 |  | 套 | 38 |  |  |  |
| 1.6 | 直埋电缆 |  | m | 8700.0 |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m3 | 761.3 |  |  |  |

|  | 石方开挖 |  | m3 | 2283.8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方回填 |  | m3 | 3045.0 |  |  |  |
|  | 砂垫层回填 |  | m3 | 3045.0 |  |  |  |
|  | 电缆保护板 | C25 | m3 | 261.0 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB300 |  | 65.7 |  |  |  |
|  | 电缆标识桩 | C25 | m3 | 3.1 |  |  |  |
|  | 电缆标识带 |  | km | 17.4 |  |  |  |
|  | 红线外35kV电缆占地 | 1.4米宽5.7千米长 | m2 | 7980 |  |  |  |
| 1.7 | 地表敷设电缆支墩 |  | m | 3500.0 |  |  |  |
|  | 上方开挖 |  | m3 | 175.0 |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  | m3 | 525.0 |  |  |  |
|  | 土方回填 |  | m3 | 511.000 |  |  |  |
|  | 混凝土 | C25 | m3 | 378.0 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB3000 |  | 18.9 |  |  |  |
|  | 埋件 | Q235B | t | 3.7 |  |  |  |
|  | 抱箍 | 热镀锌钢材 |  | 132 |  |  |  |
| 1.8 | 检查井 |  | 个 | N |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m3 | 47.5 |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  | m3 | 142.6 |  |  |  |
|  | 土方回填 |  | m3 | 99.0 |  |  |  |
|  | 混凝土 | C25 | m3 | 53.4 |  |  |  |
|  | 钢筋 | HPB3000 |  | 5.4 |  |  |  |
|  | 埋件 | Q235B |  | 0.3 |  |  |  |
| 2 | 架空线路结构 |  | 基 | 50 |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 |  | m3 | 2020 |  |  |  |
|  | 石方开挖 |  | m3 | 6060 |  |  |  |
|  | 土方回填 |  | m3 | 6870 |  |  |  |
| 2.2 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 1120 |  |  |  |
| 2.3 | 钢筋 | HPB300；HRB400 |  | 70 |  |  |  |
| 2.4 | 垫层 | C15 | m3 | 56 |  |  |  |
| 2.5 | 钢结构 | Q235B |  | 230 | 镀锌 |  |  |

2)  消防设计及工程量

| 一 | 消防 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC10 | 个 | 104 |  |  |  |
| 2 | 砂箱 |  | 个 | 52 |  |  |  |
| 3 | 消防铲 |  | 个 | 52 |  |  |  |

3)  总图部分设计及工程

| 一 | 占地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏占地 |  | 公顷 | 273.47 |  |  |  |
| 2 | 对外交通占地 | 8.4KM | 公顷 | 4.2 |  |  |  |
| 二 | 场内道路 | 路面3.5米宽 | km | 21.52 |  |  |  |
| 1 | 场地清理 |  | m? | 107600 |  |  |  |
| 2 | 路基土方开挖 |  | m3 | 43040 |  |  |  |
| 3 | 路基土方回填 |  | m3 | 43040 |  |  |  |
| 4 | 碎石路面 | 厚15cm | m3 | 11298 |  |  |  |
| 四 | 对外交通 | 路面宽4.0米 | km | 8.4 |  |  |  |
| 1 | 场地清理 |  |  | 42000 |  |  |  |
| 2 | 路基土方开挖 |  | m3 | 16800 |  |  |  |
| 3 | 路基土方回填 |  | m3 | 16800 |  |  |  |
| 4 | 碎石路面 | 厚15cm | m3 | 4410 |  |  |  |
| 5 | <p1.0米单孔管涵 | 钢筋混凝土结构 | m | 132 |  |  |  |
| 五 | 改建道路 |  | km | 4.12 |  |  |  |
| 1 | 场地清理 |  |  | 8240 |  |  |  |
| 2 | 路基土方开挖 |  | m3 | 4944 |  |  |  |
| 3 | 路基土方冋填 |  | m3 | 4944 |  |  |  |
| 六 | 光伏场区场地平整 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 场地拆迁清障 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | n |  | 1 | 84100 |  |  |  |
|  | 大门 | 铁丝网大门 | 座 | 37 |  |  |  |
| 七 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 水土保持工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |

|  | 劳动安全与工业卫生工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工供水工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 施工供电工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |

### 2.2.7  施工生产临建设施

a.  施工用电

光伏场地釆用柴油发电机发电，或由业主指定地点引接，装电表。

b.  施工用水

本工程施工用水主要是混凝土养护和光伏区的基础、道路施工用水，混凝土养护釆用水车拉水，在施工区设置蓄水池用于砌筑、抹灰等装修施工。参见第十一章四“施工力能布置”。

c.  混凝土的加工、运输及浇筑

根据本标段内太阳能电池组件支架基础（桩基实验）、箱式变电站设备基础、发电单元区及光伏区道路、围栏等。本工程混凝土采用商品混凝土，并按两种方案准备：

1)  方案一一中标后先期人员进场后立即着手与当地商品混凝土公司洽谈合同，将混凝土加工、运输及浇筑集中委托于对方。

2)  方案二一在当地寻找合作方，与之签订合同，委托对方在现场合适场地上建设一座一台（50m3/h）满足本项目施工进度需求的混凝土搅拌站，同时提供混凝土运输罐车和泵车，满足我方施工需要。

3)  在站内设置小型混凝土搅拌装置，即安装400L滚筒搅拌机2台，辅以农用自卸车（或机动翻斗车）运输混凝土，用于零星混凝土施工。

以上设置可满足本标段内太阳能电池组件支架基础、箱式变电站设备基础连续浇筑的需要。

d.  加工车间

根据本工程特点，我公司拟在合适位置建设以下生产临建设施：

1)  钢筋加工车间

负责整个本标段内太阳能电池组件支架基础（桩基实验）、箱式变电站设备基础、发电单元区及光伏区道路、围栏等。

2)  钥焊加工平承担项目内除热镀锌出线架构以外的小型钢结构、设备基础预埋件的现场加工制作。施工临时占地面积表

### 2.2.8  施工机械配置

根据光伏电站的特点，施工面比较集中，无重大件等特殊运输安装设备。施工主要机具见下表：

| 1 | 汽车式起重机 | 25t | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 混凝土搅拌机 | 400L | 台 | 2 |
| 3 | 灰浆搅拌机 | JI-200 | 台 | 1 |
| 4 | 拉水汽车 | 8000L | 辆 | 2 |
| 5 | 内燃压路机 | 15t | 辆 | 1 |
| 6 | 钢筋调直机 | 014内 | 台 | 1 |
| 7 | 钢筋切断机 | 040内 | 台 | 1 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | 040内 | 台 | 1 |
| 9 | 反铲挖掘机 | 1m3 | 台 | 3 |
| 10 | 土方运输自卸车 |  | 台 | 9 |
| 11 | 交流电焊机 |  | 台 | 5 |
| 12 | 小型装载机 | ZL20 | 台 | 1 |
| 13 | 推土机 |  | 台 | 1 |
| 14 | 履带式液压钻孔机 | 50KW | 台 | 10 |
| 15 | 钎入式振捣器 | CZ-25/35 | 台 | 2 |

上述施工机械可根据施工具体情况进行调整，满足施工工期要求。

## 2.3  土建工程总体施工方案

a.  光伏项目施工特点为単个发电単元工程集中施工，电站阵列支架、基础施工需分散进行。

b.  土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次光伏组件基础以及地下设施

c.  箱变基础和光伏阵列基础工程先期开工建设

d.  根据光伏电站电池组件分批到货、光伏电站土建开工至光伏电站全部设备安装调试完时间较短的特点，配套工程应有合理的顺序并优先考虑施工，以便每一套光伏系统安装完后既可调试。

e.  其他工程项目的施工

f.  在保证上述两项的前提下，临时辅助建筑、混凝土基础等其他工程项目的施工能够同步进行，平行建设。其分项工程能够流水作业，以加快进度，保证工期。

g.  接地网、地下管线主线与相对应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。

h.  基础施工完后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要釆取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。

### 2.3.1  测量放线

本项目按照工程测量规范，测量精度要求高，在施工过程中采用全站仪进行测量控制网控制，用经纬仪进行轴线投测，尺量和坐标双重控制桩位和预埋件精度。

### 2.3.2  平面控制网的布网原则

a.  先整体，后局部，髙精度控制低精度；

b.  控制点要选在通视条件良好、安全易保护的地方，且分布均匀。

本项目根据《场坪平台控制点及标髙图纸》将T、R、S坐标控制点布置好，并进行复测，准确无误后，

### 2.3.3  平面控制测量

a.  定位测量

本项目平面控制网是依据业主移交控制点及现场交底进行测定，首先对建筑物定位桩进行引测、复测，报业主、监理单位确认。

1)  建立场区平面控制网：通过规划总平面图上的坐标位置，定出场区控制网，设置为十字交叉主轴线。

2)  平面控制网建立：根据《场坪平台控制点及标高图纸》将T、R、S控制点测设好。对现场基准点保护好。

3)  各光伏阵列基础控制点的测设：利用所建立平面控制网T、R、S控制桩和图纸所反映相关关系、尺寸，测设各个光伏阵列基础的控制点，测设时要以光伏阵列基础两端控制桩为准，拉通尺测定该边上各轴线控制桩，再校核各桩冋的冋距。距离丈量采用-把30M（校验合格）钢尺往返一次，拉力100N丈量，结果当中应加入尺寸、温度、拉力倾斜等改正数。预制水泥桩的做法是：用直径30mm的粗钢筋，将上端磨平，在上面刻面十字线作为标点，下端弯成钩形，将其浇灌于混凝土之中。桩顶尺寸为150mmx150mm,桩底尺寸b与埋深c根据具体情况决定。在坑位挖完后，将水泥桩灌注其中，在水泥凝固之前，用龙门架控制调整钢筋位置到原点位上。

示意图见下图：

b.  高程测设

高程测设同平面控制网测设-致。

c.  报验

轴线控制网和高程控制网建立后验线员进行闭合复核合格后报工程监理查验。

### 2.3.4  基础施工测量

本工程基础为桩基础，所以在测量时，严格控制精度。桩基础上直接预埋光伏支架埋件。

方法如下：

a.  严格按设计提供的控制点，测设桩位。

b.  桩位点放好以后，复测桩间距离，并进行误差的平差。

c.  桩位用木桩钉好，确保木桩牢固、稳定。

d.  经监理验收合格后，进行下一道工序施工。

### 2.3.5  注意事项

a.  施工过程中各阶段测量放线严格执行《建筑工程测量规程》。

b.  测量仪器必须符合处发《检验、测量和试验设备控制程序》有关规定，并在全过程中保持完好状态。

c.  测量与验线人员必须为两个人，不得为一个人，并且必须持证上岗。

d.  测量时候天气过冷或者过热，要将测量仪器提前拿到室外。使仪器与室外气温保持一致，避免产生误差。

e.  所有测量设备必须专人看管使用，发现碰撞或者读数明显不准，及时报修送检。

## 2.4  灌注桩基础施工

### 2.4.1  设计概况

地面光伏支架基础：基础采用300灌注桩基础，本标段共计15230组60920根桩基础，桩径300mm,桩长3.4米，埋入地下2.0米，佐强度等级为C30。露出地面部分桩支模釆用De300的UPVC复壁波纹管，拆除模板，且随地势长短不r模板的一次性投入。

### 2.4.2  灌注桩施工方案

a.  在正式施工前，须根据设计图纸，结合地质勘察资料，选择合适的桩位，进行试桩。试桩前，须将试桩方案，报送业主、监理工程师审批，同意后方可实施。

b.  试桩时，请业主、设计院、监理工程师、质检等到现场，•起参加试桩，试桩的目的主要是检验灌注桩的施工参数是否符合设计要求，为正式施工提供依据。

c.  试桩的施工方法工艺与正式桩的施工方法基本一致，详见下述。

d.  桩基的检测由具备资质的检测单位完成，在检测过程中我单位将尽力配合，将检测工作按期推进，保证检测结果的真实性、科学性，确保工程质量。

本项目釆用10台50KW功率履带式液压钻孔机灌注桩施工，保证每天钻孔600个。

1）  场地布置原则

根据设计要求合理布置施工场地，先平整场地、清除杂物再进行场地整平后，组织有资格的测量放样人员，将所需桩位放出，钉好十字保护桩，做好测量复核，并记录放样数据备案；规划行车路线时，使便道与钻孔位置保持一定的距离；以免影响孔壁稳定；钻机底盘不宜直接置于不坚实的填土上，以免产生不均匀沉陷；钻机的安置应考虑钻孔施工中孔口岀土清运的方便。

2）  定位防线：

本地区地下水位较深，根据当地地质情况，本工程桩基釆用干法钻孔灌注桩。光伏基础为阵列的独立基础钢筋混凝土结构。

桩基工程的重点难点就是桩基上预埋件，要控制好预埋件的精度，所以首先要控制好桩位的精度。

(1)  桩位的平面和标高控制

本工程桩基础采用彿卡全站仪进行坐标放样，采用DSZ-32水准仪进行抄平。测量控制釆用原导线点及加密一级导线点进行控制，测量控制过程如下：

①  桩位坐标放样前，应认真熟读图纸，复核坐标是否正确。

②  放样过程中，尽量釆用换手测量的方式进行复核，避免出现人为错误。按图放样后，应釆用钢卷尺对相邻两桩间距离进行量测，核查实际距离是否和计算距离相符，进•步复核桩位的正确性。

③  桩位放样采用木桩上订钉的方式，尽量减小人为误差。桩位放样完成经复核无误后，按不小于600左右的夹角拉线埋设护桩，以便在施工过程中随时校验桩位。护桩应釆用混凝土进行保护。

④  下钢筋笼前需重新复核桩位坐标，并检查护桩是否松动，必须校验护桩的准确性，以免采用护桩对钢筋笼进行定位时产生偏差。钢筋笼釆用护桩拉十字线吊锤的方式进行对中定位。

⑤  钢筋笼固定前应对钢筋笼顶标高进行测量，根据钢筋笼骨架的长度，反算笼底标高是否符合设计要求。

⑥  孔深和灌注混凝土时采用测锤进行测量，为保证测绳的准确性，应不定时的用50m钢卷尺校核测绳的长度。

⑦  测量确定阵列基础标高：

釆用水平仪测量地面标高，同一回路同一标高。基础轴线现场定点后，必须釆用水平仪测量地面标高。每个回路的地面标高测量基础以设计提供标高为该点的地面标高，该点处钉一个木桩将该点的地面标高标注在木桩上作为回路标高的控制点。该点测量后的数据记录有平面图上，用于竣工图绘制。轴线准许偏差相邻基础间控制为±2mm。

(2)  测量仪器及资料

①  测量仪器配置见下表：

| 全站仪 | LeicaTS06-2 （彿卡） | 平面控制网的设置、闭合，平面控制的测量放线 | 测程5Km,测角精度1.06”,测距精度士（3mm+2ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水准仪 | DSZ-32 | 标高测量 | ±1mm/km |
| 激光垂准仪 | DZJ20C-1 | 网点的竖向投递及垂直度的控制 | 1/200000 |
| 经纬仪 | DJ2 | 总平面控制的角度测量，现场放样角度测量 | 2",估读至0.1' |
| 50m钢卷尺 | Tajima | 配合水准引测高程，量距 | 3mm |
| 5m钢卷尺 | Tajima | 日常符合及检查 | 1mm |

②  提交的测量资料

控制网布设测量成果和记录；

测量放线记录（包括放线资料、标高施放记录）；

测量仪器检验记录。

3）  钻孔：

钻机成孔为清水施工工艺，桩孔定位釆取洒桩圈线和十字线保证，并在桩中心插一根短钢筋定位桩，保证钻孔的定位准确。

(1)  钻孔前对施工机械进行检查确保机械完好，清除孔径及周围的石块等障碍物。安装钻杆时应从动力头开始逐节往下安装，钻杆与动力头的中心偏差偏斜为全长的1%。

(2)  钻杆应平稳、坚实，并应自动微调或线锤调整挺杆，使之保持垂直。施钻时应将钻杆缓慢放下，使钻头对准孔位钻杆垂直水平面。钻孔中卡钻时应立即切断电源停止下钻，未查明原因前不得强行起动，钻孔出现异常时应立即停钻。成孔过程中必须保持钻杆垂直。

(3)  成孔达到设计标高后，对孔深、孔径、孔壁、垂直度等进行检查，不合格时釆取措施处理。成孔检查方法根据孔径的情况来定，孔深用测量绳或钢卷尺测量，用清孔钻头清完沉渣后用测量绳或钢卷尺测量桩的长度，桩的垂直度在成孔时桩机钻杆上有垂直度控制仪，当钻杆垂直度超过50”，桩机电脑屏上会自动显示，司机根据情况调整，所以垂直度在施工过程中就能控制确保小于1%,达到设计要求，同时现场工长和质检员要旁站；桩位的中心点，成孔前用全站仪放点，开钻后第二次检测，在终孔后放钢筋笼前第三检测，确保桩位准确。桩孔的施工必须满足设计要求的孔深、直径，允许偏差：孔中心位置偏差V10MM,前后孔间距中心相对偏差V10MM,左右桩孔中心相对偏差V20MM,垂直度偏差0.5%。成孔后应注意成孔的保护。

4）  钢筋龙加工、安装

放线确定桩位点后，按图纸要求进行钢筋笼制作。

(1)  钢筋到场后必须有合格证，并在监理的见证下进行取样试验，试验合格后才方可用于正式工程，并作好所有钢筋的标识和跟踪管理，保证所用钢筋的可追溯性。

(2)  保证钢筋的表面洁净，无锈蚀、无油污，较长时间存放的钢筋做好防雨工作。在焊接前，焊点处的水锈必须清除干净。

(3)  钢筋釆用人工绑扎，绑扎时严格按图施工，保证钢筋的型号、间距以及搭接、锚固长度符合设计要求.

(4)  绑扎钢筋笼时，要求主筋环向均匀分布，箍筋环的直径与间距符合设计要求。箍筋与主筋之间可采用绑扎，但在其两端宜采用焊接，以增强钢筋骨架的牢固程度，同时便于插入桩孔内。

(5)  钢筋笼制作后，用吊车吊放，入孔时应轻放慢放，入孔后不得强行左右旋转，严禁高起猛落、碰撞和强压下放,保持钢筋笼上下轴线一致。

钢筋骨架现场制作，在-次清孔完毕后，起钻、吊车吊放钢筋骨架。钢筋骨架在井口分段焊接，焊接长度10d,同一截面接头数不大于50%,钢筋骨架型号、位置安放必须准确。钢筋笼的制作应符合图纸设计和建筑地基基础工程施工质量验收《GB50202-2002》要求。

钢筋笼制作允许偏差表（mm）

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距 | ±10 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 |
| 3 | 钢筋笼直径 | ±10 |
| 4 | 钢筋笼倾斜度 | ±0.5% |
| 5 | 钢筋笼安装深度 | ±100 |
| 6 | 长度 | ±100 |

①  钢筋笼外侧设置控制保护层厚度的垫块（役保护层厚度为50mm）,其间距竖向为2m,横向圆周不得小于4处，顶端应设置吊环。

②  钢筋笼在运输和吊装时，应防止变形，安放应对准孔位，不得强行插入和碰撞孔壁,就位后应立即固定。钢筋笼安装可用小型吊运机具或起重机吊装就位。

③  钢筋笼安装完毕时，应会同建设单位、监理单位对该项进行隐蔽工程验收，合格后方可进行後浇筑。

5)  安装预埋件

(1)  预埋件安装时平面位置、水平标高、垂直度必须符合施工图纸要求和准许误差的范围内。在立柱箍筋上另加辅助钢筋固定预埋件，并与模板支架固定（可采用另加辅助钢筋）。

(2)  当预埋件锚筋与结构筋位置发生冲突时，应尽量调整结构筋位置，保证锚筋按设计位置就位。预埋件定位后，应对预埋件的位置进行跟踪测量。

(3)  混凝土浇筑完毕达到一定强度后，定位板或定位支架应予以拆除。

(4)  预埋件质量控制：埋设工艺和定位措施是影响埋件施工质量的关键环节，施工前应编制详细旦具有可操作性工艺方案并对操作工人进行详细交底。搞好工序间协调，加强施工管理，保证预埋件施工与钢筋工序和混凝土工序的合理穿插施工。强化过程检查，加强测量跟踪监督，保证埋件位置精度。

6）  灌注桩混凝土浇筑

(1)  浇注前必须保证桩孔位置、孔深、直径满足设计要求，对孔内进行清理，孔内无浮土及杂物。在每组光伏组件前后桩孔上各拉一条直线，保证同组组件钢筋笼成直线排列，标高准确、保护层符合设计要求。

(2)  放入钢筋笼后固定好，保证钢筋笼的位置，混凝土从四周均匀灌入，采取措施保证不把孔周围的浮土带入孔内，然后振捣密实。浇注时先将地表以下部分浇注完成，漏岀地表保护层浇注需要等地表以下混凝土基本凝固后再进行施工。在钢筋笼外部套一设计要求孔径、高度塑料管做模板，安装固定好预埋件，挂线控制好轴线位置和标高，浇注混凝土振捣密实。浇注应保证微孔桩前后间距偏差控制在土10MM；左右间距偏差控制在土20MM；露出自然地表高度偏差控制在土10MMo浇注完后做好成品的保护工作不得随意碰撞己浇筑完的桩，上部支架安装应在混凝土强度达到设计70%后方可进行施工。

(3)  水泥选用的厂家、强度等级、品种相同且凝结时间、安定性、强度等技术性能指标均符合现行国家标准要求;砂石按规定选用合格材料;外加剂不但满足混凝土施工性能的要求,而且有利于提高混凝土的内在质量和外观效果，混凝土取样试配，按试配后优选的配合比施工，严格控制塌落度。

(4)  混凝土罐车运输，泵车浇筑或人工浇筑，浇筑混凝土，随灌随振捣随提升桩管。插入式振捣器振捣和钢钎人工振捣，保证混凝土密实性。浇筑时应设专人监护模板、钢筋，当发现跑模或移位时，应立即停止浇筑，并应在混凝土初凝前修整完好。振捣器操作时应快插慢拔。混凝土搅拌一要均匀，二要保证时间，振捣密实，不漏浆。

## 2.5  太阳能方阵支架的安装

a.  支架安装流程

b.  支架安装

1)  首先，测量放线，利用电子经纬仪将子阵列桩与相邻一对桩（即相邻斜梁）中心轴线弹出，按照设计图纸要求间距两列桩中心轴线间距，相邻一对桩中心轴线间距；利用水准仪测出一组子阵桩桩顶标高，及时处理桩顶标高高差

2)  支架横梁直接用抱箍固定在桩身上，纵向標条按照太阳能组件宽度布置于横梁上,光伏板单元釆用卡扣安装于纵向標条上，连接必须满足安全要求、不均匀沉降要求与基础良好的结合。连接时误差不大于±10mm,检验底梁（分前后横梁）和固定块。如发现前后横梁因运输造成变形，应先将前后横梁校直。根据图纸区分前后横梁，以免将其混装。

3)  将前、后固定块分别安装在前后横梁上，注意勿将螺栓紧固。

4)  支架前后底梁安装。将前、后横梁放置于支柱上，连接底横梁，并用水平仪将底横梁调平调直，并将底梁与柱固定。

5)  调平好前后梁后，再把所有螺丝紧固，紧固螺丝时应先把所有螺丝拧至八分紧后,再次对前后梁进行校正。合格后再逐个紧固。

6)  整个抱箍固定后，应对接触面进行检查，使其紧密结合。

光伏阵列支架表面应平整，固定太阳能组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成-直线；倾角必须符合设计要求；构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。光伏组件支架安装工艺为：安装太阳光伏组件前，应根据组件参数对每个太阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。-般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

c.  电池板杆件安装

1)  检查电池板杆件的完好性o

2)  根据图纸安装电池板杆件。为了保证支架的可调余量，不得将连接螺栓紧固。

d.  电池板安装面的粗调

1)  调整首末两根电池板固定杆的位置的并将其紧固。

2)  将放线绳系于首末两根电池板固定杆的上下两端，并将其绷紧。

3)  以放线绳为基准分别调整其余电池板固定杆，使其在-个平面内。

4)  预紧固所有螺栓。

## 2.6  逆变器箱式变压器基础施工方案

### 2.6.1  设计概况

35kV箱式变压器及箱逆变一体机基础拟按天然地基上的浅基础进行设计。根据设备外形尺寸，基础釆用钢筋混凝土结构箱形基础（混凝土强度不低于C30）o基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深约1.50m,边坡拟采用1：0.5。四周设置1.8m宽、厚100mm的巡检平台（高度大于0.5m时设置安全防护围栏）。

### 2.6.2  施工流程

a.  土方工程

1)  一体化逆变箱式变压器基础采用钢筋混凝土箱型基础，地基基础设计等级为丙级。

2)  根据设计院提供的图纸，放出主变压器基础、架构基础开挖边线，要考虑基础外部尺寸、开挖深度、地基换填深度等因素。

3)  当基础开挖边线施放完成、检查无误后，即开始基础土方开挖及换填的施工，选用反铲液压挖掘机挖土，自卸车外运（存、弃土地点由甲方指定），力争一次开挖完成。

4)  为满足设计要求，保证工程质量，基础土方开挖时，要求测量人员对基础开挖全程跟踪监测，确保基底标髙与设计值一致。

5)  主变压器基础结构简単，在钢筋混凝土底板上生根布置2〜3道混凝土墙，并设有油池。根据变压器的选型，有非行走式（主变压器直接坐在混凝土墙顶上）和行走式（主变压器安装在混凝土墙顶轨道上）两种。

b.  基础钢筋、模板、混凝土施工

主变压器基础由底板和墙组成，分两次施工。施工缝留在底板与墙结合部，浇筑地板时在混凝土内设封根钢筋，每侧设若干根022短钢筋（根据墙长确定），间距控制在1000左右。

1)  模板施工

(1)  模板加工：模板釆用木胶板，依据施工图纸，在木工加工厂加工配制。在楞角粘双面海棉胶条，保证拼缝严密，混凝土美观，为提高模板刚度，在木胶板后面钉50x80木方。

(2)  模板安装：将加工成型的模板用四轮车运至现场，堆放整齐，按垫层上弹好的线安放基础模板，底板对拉螺栓可借用底板钢筋。能够通过钢脚手管地锚及支撑形成稳固的模板体系。

(3)  混凝土墙模板主要用对拉螺栓加固和承载混凝土侧压力。

(4)  拆模：拆模顺序为由上而下，先支的后拆，后支的先拆。拆除的模板整齐堆放，及时运走。

2）  钢筋施工

(1)  钢筋加工

①  钢筋加工釆用加工厂集中加工成型。

②  原材料进场需带完整详细的产品合格证，并按规定取样，复检合格后方可进行加工。

③  钢筋加工的顺序、规格、数量、形状均按下料表要求进行。

④  加工完毕的成品料，堆放在成品料场地，要分别堆放整齐，并挂好料牌。原料运进加工厂地及成品料运出加工厂地至堆放场均用人工抬运的方法。

⑤  钢筋运输:加工完的钢筋成品料运至基坑边时，釆用四轮车运输，人工装卸。

基坑内的水平运输落至坑底部的钢筋，运至具体的绑扎位置之间的运输，釆用人工方法。

(2)  钢筋绑扎及施工措施：

①  用石笔按钢筋间距画线，形成网格，按网格先铺短向钢筋，然后铺纵向筋。

②  绑扎钢筋时要位置准确，间距均匀，边绑扎边找正，保证整体的准确。中间部位纵横主筋按梅花扣绑扎。

(3)  钢筋保护层

①  钢筋保护层厚度：严格按图纸设计确定。釆用花岗岩板边角余料或与基础同标号的混凝土垫块，垫块间距为1000mmx1000mm,呈梅花型布置。

②  混凝土浇灌时钢筋的保护：

③  混凝土浇注时，安排钢筋绑扎人员维护。对松扣的钢筋进行补扣，对固定钢筋进行加固，以保证钢筋位置的准确。钢筋绑扎前应在柱头四周搭设脚手架，钢筋绑扎及支模。

3)  混凝土施工

(1)  混凝土由商品搅拌站供应，混凝土罐车运输，泵车浇筑。因为本项目混凝土工程量小且集中，所以搅拌站配备一台混凝土泵车，二台混凝土罐车即可满足工程需求并保证工期。插入式振捣器振捣，保证混凝土密实性。

(2)  垫层混凝土浇筑：测量定出素混凝土标高点，做好标记。浇筑时，用刮杆刮平，控制标高，混凝土要压实、抹平、抹光、保证垫层顶面平整度。

(3)  基础混凝土浇筑：基础必须连续浇筑，振捣上一层混凝土时振捣器应插入下层50-100剛。以消除两层之间的接缝，同时要在下一层混凝土初凝前进行。浇筑时应设专人监护模板、钢筋、埋件及地脚螺栓，当发现涨模或移位时，应立即停止浇筑，并应在混凝土初凝前修整完好。

(4)  振捣器操作时应快插慢拔，并尽量避免碰撞各种埋件。分层浇筑时，每层混凝土厚度不超过振捣捧长的1.25倍，在振捣上--层时，应插入卜层中50〜100mm,以消除两层之冋的接缝，同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝之前进行。振捣器按500x500mm间距进行振捣，每次振捣时间不得少于20〜30S。即混凝土表面呈水平不再显著下沉，不出现气泡，表面泛出灰浆为准。振捣器移动距离不宜大于振捣器作用半径的1.5倍。

(5)  基础施工时，混凝土泵车进行浇筑。垫层施工时，测量定出素混凝土标高点间距3000mm,做好标记。浇筑时，用刮杆刮平，控制标高，混凝土要压实、抹平、抹光、保证垫层顶面平整度。

(6)  对混凝土半成品质量保护：拆模时不要用锤打和撬棍硬撬。不要在成品基础上拖拉钢绳及做生根点，如确需要必须作好棱角保护。吊装构件时要控制好拖拉绳，防止碰撞混凝土结构。

(7)  混凝土的养护：因为该地区降雨量小，蒸发量大，空气干燥，所以浇筑混凝土后及时用塑料布覆盖保水，同时安排专人进行经常性的补水养护。

c.  基础回填

1)  钢筋混凝土地下结构全部浇筑完成后或局部完成具备回填条件即可冋填，土方回填前应将基底积水、淤泥、碎木等杂物清理干净。填土（粘土或山坡土）粒径要求均匀、最大粒径小于50nrnio

2)  回填方法：采用分层回填逐层夯实（快速振动冲击夯）的方法。基础密集区釆用手推车运土、手工工具分层铺填的方法，每层虚铺高度小于300mm、压实系数＞0.96,离基础较近的边角处用木夯实，其余釆用电动打夯机夯实。打夯前将填土初步整平、打夯要按一定方向进行，一夯压半夯、夯夯相连，每变纵横交错。基础两侧要同时进行回填和夯实，接茬部位必须做成小于450的梯形台阶。填土夯实后做见证取样，合格后进行下层回填作业。

d.  砌体施工方案

1）  材料（应以图纸为准）

(1)  检修平台釆用浆砌毛石砌筑。浆砌块石可釆用毛石料。但其必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂纹的岩石。其抗水性、抗冻性、抗压强度等均应符合施工详图的规定。石料能够从开挖的石渣中选用，但必须是干净的、不染灰泥。砌体表层的石料必须具有一个用作砌筑表面的平整面。拟用的块石样品应在砌筑前30天提交监理工程师批准。

(2)  砂浆应釆用符合施工详图的设计标号、和易性，应具有良好的保水性能。

2）  土方开挖

挖方边坡暂按1：1.5,填方边坡暂按1：1.75考虑，挖方必须按设计开挖坡率开挖，不得超挖。边坡坡面处理平缓、顺直，清扫坡面浮土、碎石，清除坡面松散层及不稳定的块体。填方边坡坡面应顺直、平整，压实系数不小于0.95。（所有要求必须与设计图纸一样）

3）  砌石施工方案

护坡在砌筑前由测量给出定位线及标高，按设计进行边坡修整。

(1)  砌筑前，在砌体外将石料的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。

(2)  釆用座浆法分层砌筑,釆用水泥砂浆作为胶结材料，铺浆厚度为设计厚度的1.5倍，使石料安装后有一定的下沉余地，有利于灰缝座实。随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填从冲饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应釆用扁铁插捣密实，严禁先堆砌石块，再用砂浆灌缝。

(3)  在已座浆的砌筑石上摆放洗净湿润的石料，并用捶击石面，使座浆开始移出为度，石料间的砌缝严格控制在2-4MM。上下层砌石错缝砌筑砌体外表面应平整美观。

(4)  砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，待砂浆强度达到2.5MP后方可继续施工，在砌筑前应将砌体表面的浮渣除，砌筑时避免振动下层砌体。

(5)  勾缝前进行清理，用清水冲净并保持缝内湿润，砂浆分次向缝内填塞密实，勾缝砂浆标号高于砌筑砂浆按实有砌缝勾平缝，砌筑完毕后保持砌体表面湿润做好养护。

## 2.7  消防施工方案

根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》的相关规定，可不设消防给水系统，仅采用移动式灭火器灭火，按设计要求配备相对应规格、适数量的消防器材。

## 2.8  站（区）道路施工方案

### 2.8.1  设计概况

a.  本项目场内道路依地形布置，釆用4.0m宽路基，3.5m宽路面，路两侧设置路肩。平曲线最小转弯半径需满足运输要求，部分承载力不足地段采用不低于15cm厚碎石路面，在合理路段设置会车道，道路尽头设置回车场，以满足运输，维修车辆日常的调头运输。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求，光伏场内道路本着方便检修、巡视、消防、便于分区管理的原则进行设计，道路以能满足组件、箱变、逆变器运输要求。

b.  光伏场进场施工、检修主干线道路拟采取沿乡村机耕路选线改建，设计4.0m宽路面，最终通往光伏厂区箱变处，如该地块有多处箱变，则箱变之间应互通连接。在特殊地形条件下道路两侧可适当设置防护设施，以防对施工道路路基软化。在节约用地的前提下尽量保持原有生态自然环境，尽量少占用农田和林地，山上主、支干道路最大纵坡及转弯半径应满足运输车辆正常行驶。

c.  道路施工前需清理地表余土及杂草，按施工图纸放线定位，认真碾压（夯实）道路及地坪地基，路面标高处控制点外尽量沿场地自然坡度布置。

### 2.8.2  道路施工方案

a.  施工工序

b.  施工方法

为加快施工进度，道路施工可分区段同时进行，施工区段划分，可根据现场土方整平的实际情况定。路床下的土壤密实度不小于98%。素土层施碾完后复测标高。

1)  施工测量与放样

开工前进行导线、中线和高程的复测、水准点及导线点的复查和加密、横断面的测量和绘制及工程量的复核，现场放出路基槽边线、进料便道等具体位置。路中线和路边线控制釆用木桩，直线段50米放一个断面桩，平曲线段20-30米放一个断面桩。

2)  路基槽防水与排水在路基槽施工期间，路槽换填前后，对开挖路槽边要合理设置路拱和临时排水设施，始终保持路槽处于良好的排水状态。临时排水设施与永久性设施相结合。

3)  清理路床使用推土机清除多余的土，清除的多余土用于路肩填土。技术人员严格控制标高，对路床标高随时检查控制，使路基满足设计要求。

运输和摊平：计算各段需要的米粒石材料数量，根据运料车的装载体积，计算每车材料的堆放距离。保证所备米粒石接近计算量。用挖掘机与推土机推平后，再用推土机进行粗平。

4)  洒水整型：在粗平的路面上用洒水车洒水，注意洒水必须均匀，防止出现局部水分过多的现象。用推土机初步整平和整形，在直线段，推土机由两侧向中间刮平，在平曲线段，推土机由内侧向外侧进行刮平。必要时再往返刮•遍。用人工将超粒径石渣清除或改径，并进行局部修整。整型后的路面符合设计的横坡和经过压实后能达到设计标高的虚方高程。

5)  碾压：整型后当使用振动压路机慢速碾压两遍。碾压时由横向较低处向较高处进行碾压，并重迭1/2轮宽。振动压路机碾压6遍将该层碾压至规定的标准。禁止压路机在已完成或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，应保证路基表面不受破坏。碾压进程中，如有弹簧松散起皮现象，应及时翻开换填渣石，重新整平碾压至达到质量标准。

## 2.9  过路管施工方案

### 2.9.1  范围

本标段范围内设计为(p1.0米单孔管涵,68/1Om/座，钢筋混凝土结构。

### 2.9.2  —般要求

a.  在开工之前，投标人应向监理工程师提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告，只有在获得监理工程师的批准后，才能开工。

b.  投标人应按图纸确定的排水构造物的位置和标高，进行施工放样测量，并经监理工程师核准。

c.  排水构造物的基槽开挖和回填，当混凝土砌体的砂浆纱强度达到设计强度的75%以上时，方可进行回填。

d.  排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时，投标人应根据实际情况提出处理方案和加固措施，经监理工程师审核批准后进行地基处理。

e.  中软弱地基上修筑涵洞时，应在软基处理达到图纸规定及监理工程师批准的沉降期终子后进行。

f.  为防止排水构造物的基底冲刷，投标人应严格按图纸要求施工。若监理工程师根据实际地形指示增加基底深度，投标人应按监理工程师的指示执行。

g.  涵管工程防水层的设置应按图纸进行，并经监理工程师批准。涂抹防水层的巧工表面，应先清除粉屑污泥；涂抹工作应在干燥温暖的天气进行。油毛毡、防水纸等防水层，应在涂抹的热沥青尚未凝固时铺设，使防水层和结构物粘为一体。

h.  所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)第13章第13.6节的有关规定进行勾及养护。

i.  所有地面以下的隐蔽工程，只有在经监理工程师检验合格之后，才能掩埋。

j.  禁止施工机械直接在涵管构造物上通过，当涵管构造物止方填土高度大于0.5m时，经监理工程师书面批准，方可通过施工机械。

k.  因为投标人未执行上述有关规定而导致排水构造物的损坏和缺陷，应由投标人自费拆除重建。

### 2.9.3  预制混凝土构件

本工程圆管涵釆用钢筋混凝土圆管外购成品预制件。

a.  预制

1)  构件应按图纸所示尺寸制模，外型轮廓线条应顺直，其端面必须垂直于底面。预制圆管的质量要求见表。

混凝土预制管成品的质量要求

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检査方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按JTGF80-2004附录D检查 |
| 2 | 管节长度（mm） | 0〜10 | 用尺量 |
| 3 | 内（外）径（mm） | 不小于设计值 | 用尺量 |
| 4 | 壁厚（mrn） | -3,正值不限 | 用尺量 |
| 5 | 顺直度 | 矢度不大于0.2% | 管节拉线量，取最大矢高 |

2)  当构件外露表面宽度小于200mm时，应用整块模板或在内侧（与混凝土接触部分）铺衬适当材料，使外露表面上不得出现搓板及接缝痕迹。

3)  所预制构件成品，表面应清洁平整，没有蜂窝、麻面、离析、坑洞、破角或其他缺陷，且无外部涂刷的痕迹。外形轮廓清晰，线条顺直，无翘曲现象。

4)  预制构件的混凝土强度必须达到设计强度的75%以后，才允许脱底模。

b.  检验和废弃

1)  所有预制构件的材料质量、制造工艺及制成的构件，都应在预制场地接受检查和试验,具体的检验或试验项目、标准及抽样数量均应经监理工程师批准；投标人应将待检查的成品，另外安放在特定的场地。

2)  用于试验的预制件，由投标人免费提供，并由监理工程师任意选择。

3)  除监理工程师批准可修复外，具有下列任一缺陷的成品应予废弃。

(1)  因为配合比、拌和、浇筑和养生不当而显示出成型不良。

(2)  钢筋外露或严重放错位置（用一种补认可的混凝土钢筋覆盖层测定仪检查。

(3)  端部开裂或损坏，致使连接处连接不良。

(4)  成品尺寸超过允许偏差。

废弃的构件应立即搬走，并由投标人自费处理。

c.  运输与装卸

涵管在运输、装卸过程中，应釆取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸和堆放工作应用吊车或经监理工程师批准的吊具进行，禁止采用滚板或斜板卸管，并不得在地上滚动。存放场地的位置和装卸的操作立法必须经监理工程师认可。

### 2.9.4  施工要求

a.  挖基

1)  基础开挖应符合图纸要求及有关规定。

2)  基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，投标人均应釆取•切必要措施，保护基槽的暴露面不致破坏。

b.  垫层和基座

1)  砂砾垫层应为压实的连续材料层，其压实度应在0.94以上，按重型击实法试验测定；砂砾垫层应分层摊铺压实不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。

2)  石灰土作垫层时，投标人应在施工前将混合料的配合比设计报监理工程师批准。施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在0.94以上，按重型击实法试验测定。

3)  基座应按本规范要求施工，基座尺寸及沉降缝应符合图纸所示，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。

4)  管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。

c.  钢筋混凝土圆管涵成品质量

管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应按斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理。

1）  每处蜂窝面积不得大于30mmx30mm；

2）  其蜂窝深度不得超过10mm；

3）  蜂窝总面积不得超过全面积的1%,并不得露筋。

管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合本规范第410节有关规定。

d.  敷设

1)  管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使'涵管受力均匀；所有管节应按正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应使内壁齐平。

2)  在敷设过程中，应保持管内清洁无脏物、无多余的砂浆及其他杂物。

3)  任何管节如位置设置不准确，投标人应自费取出重新设置。

4)  软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

e.  接缝

1)  涵管接缝宽度不应大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求，并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧，以形成-柔性密封层。如图纸所示或监理工程师要求，应再用两层150mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位。

2)  如果图纸规定，在管节接缝填塞好后，应在其外部设置C20级混凝土箍圈。箍圈环绕接缝浇筑好后，应给予充分养生，以获得满意的强度而不产生裂缝、脱落。

3)  当管节釆用承插式接缝时，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。

4)  当管节釆用套环接缝时，应按接缝形式分别釆用沥青麻絮、水泥砂浆或沥青砂紧密填塞所有接缝，使其稳固、耐久和不漏水。在填塞沥青砂之前，应在圆管的外表面和套环内表面涂刷沥青涂层，以增强其粘性，并按图纸所示部位固定捆扎绳，以免沥青砂外漏。

f.  进出水口

1)  进出水口应按图纸所示，釆用混凝土或坊工结构修筑；施工工艺应分别符合本规范第4章的规定。

2)  进出水口的沟床应整理顺直，使上下游水流稳定畅通。当设有跌水井和急流槽时，应按图纸所示或监理工程师的指示进行施工。

g.  回填

1)  经检验证实圆管涵安装及接缝符合要求，并且其砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的75%,方可进行回填作业。回填土按本规范要求进行。

2)  涵洞处路堤缺口填土应从涵洞洞身两侧不小于两倍孔径范围内，同时按水平分层、对称地按照图纸要求的压实度填筑、夯（压）实。回填应从管道两侧同时对称进行，确保管道不产生位移。必要时宜釆取临时限位措施，防止管道移动或上浮。

3)  从管底基础到管顶以上500mm范围内，必须釆用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶500mm以上沟槽釆用机械回填时，从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实碾压。回填时，沟槽内应无积水和杂物，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物、冻土、石块、砖和其他杂硬物体。

4)  沟槽回填土密实度应符合设计要求，须经过试验确定。

5)  用机械填土时，除应按照上述规定办理外，涵洞顶上填土厚度必须大于0.5〜1.0m时，才允许机械通过。

### 2.9.5  质量检验

a.  基本要求

地面以下的或隐蔽工程，在未检验、试验并被监理工程师批准之前，不能覆盖或进行下一道工序。

b.  检查项目

管涵实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土或砂浆强度(Mpa) |  | 在合格标准内 | 按JTGF80-2004附录D和附录F检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  | 明涵20,暗涵50 | 用经纬仪检查2处 |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  | ±20 | 用水准仪检查洞口2处,拉线检査中间 2处 |
| 4 | 涵管长度(mm) |  | +100,-50 | 尺量：：检査中心线 |
| 5 | 孔径(mm) |  | ±20 | 尺量：检查3~5处 |
| 5 | 管座宽、厚度(mm) |  | 大于设计值 | 用尺量3处 |
| 6 | 相邻管节底面错口 (mm) | 管径Mlm | 3 | 用水平尺检查接头处 |
|  |  | 管径＞1m | 5 |  |

c.  外观鉴定

1)  管涵顺直，进出口平顺，无阻水、漏水现象。

2)  帽石、一字墙或八字墙表面平整线条平直，无翘曲现象。

3)  涵洞处路面平顺，无跳车现象。

4)  外漏混凝土表面平整，颜色一致。

## 2.10  围墙及大门施工

光伏电站位于野外山区，考虑到运行安全，要在场区四周设置围栏。为了减少建构筑物的阴影对太阳能板的影响，釆用高速公路护栏网，网丝塑后直径不小于4.8mm,网孔不大于50*50mm,立柱壁厚不小于2.5mm,围栏高度不低于1.8米，围栏混凝土(C20)基础直径300mm、入土埋深400mm,与太阳能板之间的距离不小于3m。

在外部条件允许的前提下，应优先安排站区及监控区围墙或围栏的施工，以便为站(区)内的建(构)筑物的施工创造良好的施工环境。

## 2.11  季节性施工方案

根据总体工期计划安排本项目施工时间在6月中旬到10月末，基本上在雨季、高温季节前完工，特制定本方案方案。

### 2.11.1  雨季施工措施

a.  雨季前项目部要成立防汛领导小组，雨季施工防汛措施编制计划，各施工单位按期编制、审批完，并负责实施，安全检查员负责监督落实，确保雨季作业安全进行。

b.  雨季汛期和大风在到来之前，应组织一次电气设备接零、接地的检査，雨天施工机械的电动机应进行覆盖防雨；电源开关箱要防雨，露天照明灯具设防雨罩，如有大风警报，行走式起重机械应提前系好风缆绳，固定好夹轨器。

c.  为加强雨季防洪措施，将施工完的各种排水管道的检查井进行检查清理，泄洪排水沟道要完善，保证现场排水畅通。要加强对施工现场临建设施和高架机械的修缮和加固，防汛器材及早准备。

d.  在雨季到来前，检查项目要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷安全。

e.  雨季施工所需材料：木方、塑料布、彩条布等由物资管理部在雨季施工前准备好。

f.  夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录。同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

g.  应做好施工人员的雨季施工培训工作

h.  施工原则

小雨不停工，大风大雨停止室外施工。

i.  主要防雨施工措施

1)  原材料存放

(1)  螺栓、焊丝、焊条全部入仓库，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。

(2)  在雨季所有施工用电设备，不允许放在低洼的地方，防止被水浸泡。

(3)  氧气瓶、乙焕瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。

(4)  在仓库内保管的焊接材料，要保证离地离墙很多于300mm的距离，室内要通风干燥，以保证焊接材料在干燥的环境下保存。

(5)  露天存放的钢材下边应用木方垫起避免被水浸泡。

(6)  材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

2)  总体雨水排放

(1)  施工期间我方的施工场地的雨水排放以场地四周沿道路侧设置排水明沟方式进行排放，排水沟相互间连通形成网络（过路段敷设暗管），并最终接入甲方指定的总雨排水入口。

(2)  为确保明沟排水畅通，施工期间，将指定专人对设置的排水设施进行维护管理。

3)  雨季施工焊接管理

(1)  电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。雨季室外焊接时，为了保证焊接质量，室外施焊部位都要有防雨棚，雨天没有防雨措施不准施焊。

(2)  电焊条受潮后影响使用，应釆取有效措施防止电焊条受潮。

4)  测量作业

(1)  雨天校正钢结构对测量设备需要进行防雨保护。

(2)  钢尺、仪器用后必须进行保养，保持设备的良好状态，保证安装校正的精度要求。

(3)  雨后轴线投放之前需要进行清扫，将积水扫除干净，使轴线清楚准确。

5)  雨季施工的用电

(1)  各种露天使用的电气设备应选择较高的干燥处放置。

(2)  机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等）应有可靠的防雨措施，电焊机应加防护雨罩。

(3)  雨季前应检查照明和动力线有无腐蚀，埋设是否牢靠等，防止触电事故发生。

(4)  雨季要每天检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠，漏电保护装置是否灵敏，电线绝缘接头是否良好。

### 2.11.2  夏季施工措施

a.  夏天施工应根据工程情况，结合气候条件，适当调整作息时间，露天作业集中的地方，搭设休息凉棚。给职工发放必要的防暑降温用品，现场配备充足的卫生饮水点，保证茶水的供应。

b.  夏季高温作业，现场应有中暑急救措施；

c.  在容器及管道内施工时，设通风装置，加强通风。施工人员轮流替换作业，外部设监护人进行安全控制。

d.  在现场工作室、宿舍和食堂安设电风扇等通风降温设施，保持较好的休息环境。

e.  严格控制施工人员中午加班加点，夏季施工时间安排应以避中午，抢两头为原则。

### 2.11.3  夜间施工措施

a.  建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备充足的资源，确保夜间施工顺利进行。

b.  夜间照明、夜间施工照明釆用3.5kW的投光灯，设置若干个，固定在塔吊塔身或专门的独立灯架上。局部夜间施工照明采用临时的碘鶴灯，随用随设，确保夜间施工照明和施工安全。

c.  夜间施工时间安排不得超过23：00点，夜间施工•般只安排噪声小的工作，如钢筋的绑扎等。如施工噪声可能超出限值时，应向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

d.  夜间施工要注意安全，严禁操作人员酒后作业，作业前由班组长对所有人员进行安全交底。夜间施工应有安全人员跟随值班，对作业现场安全防护设施进行全面检查。

e.  严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，及时通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。

### 2.11.4  防暑降温措施

a.  对于高温天气应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。根据工地实际情况，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

b.  高温作业人员在就业前和入暑后应进行健康检查，凡检查不合格者，均不得在髙温条件下作业。炎热时期应组织医务人员深入现场。

c.  露天集中作业的地方，搭设休息凉棚，特殊高温作业地点，釆取必要的防暑降温措施。

d.  对高温作业者，供给充足的防暑饮料、含盐饮料。改善职工生活条件，确保防暑降温物品及设施落实到位。

e.  在高温季节，混凝土浇筑温度不得高于28°Co合理的分层分块，釆用薄层浇筑，并另两利用低温时段或夜间浇筑；

f.  尽量选用低水化热水泥，优化混凝土配合比，掺优质复合外加剂、粉煤灰等，降低单位体积混凝土中的水泥用量，并参加适量的膨胀剂。

### 2.11.5  防雷、防触电施工措施

a.  对电工的要求

1)  电工必须持有有效期内的电工证上岗，正确使用安全防护用品用具，并定期检查安全防护用品用具。

2)  要求电工随时掌握当地的天气预报，做到随叫随到。

3)  随时检查各个电源箱的使用情况，发现问题及时整改。

4)  暴雨来临之前，必须将全部电气设备检查-遍，迎风处进行加固。尽量将危险处电源全部停掉，不能停的电源作好防风、防雨措施。

5)  暴雨中严禁拉合电源，应急处的电源必须有负责人在场监护才能操作。

6)  暴雨过后，应对所有电气设备、电源线路进行检查并及时修复加固，有危险的应立即排除险情。

7)  电工必须严格执行日巡查制度，巡视时要求必须在两人以上。

8)  电工在雨中巡视时必须正确穿着绝缘靴，戴高压绝缘手套，穿雨衣和佩戴电工专用工具。

9)  巡视时如发现接地点，严禁靠前。必须将事故点的上级开关断开后才能处理。

10)  除特殊情况，在暴雨中只对一般电气故障作一般断电处理，待天气好转后按规定排除电气故障。

11)  对现场所有电源箱内的漏电保护器要定期检测，不合格的立即更换。

12)  对现场所有用电设备进行定期测试，不符合要求的进行维修或报废。

13)  现场各级电源箱要有电源系统图、各路回路标识、联系电话号码或对讲机频道号。

b.  对现场人员的要求

1）  暴雨中非巡视电工严禁靠近电气设备电源线路。

2）  暴雨到来之前，尽可能切断不必要电源，并远离用电设备，以免线路遭到雷击产生过电压危及人身安全。

3）  对各种水泵的使用要严格把关，使用中严禁任何人进入被排水的区域。进入排水区域必须切断水泵电源。

4）  各类电动工具、设备必须接好保护零线并由专用合格的漏电保护器控制。

5）  操作电气设备的工作人员个人绝缘防护用品齐全、可靠符合要求，并熟知设备性能、操作方法。

# 3  安装工程主要施工方案

## 2.1  光伏组件安装

a.  组件安装的一般要求：组件在搬运、摆放、紧固螺丝时均要轻拿轻放，严防磕碰。

1）  组件安装前应复查支架的平整度，若目测发现有明显的高差，严禁进行安装。须经专业人员调整后报验合格才能进行安装。

2）  组件开箱前，先检查组件箱体外包装，确认外包装纸箱无破损后再进行开箱。如外包装有损坏，则从破损处打开。打开后须认真检查，确认组件是否存在破损现象，如发现破损及时向相关人员汇报，并停止继续开箱。

3）  在破除外包装时，应避免刀片划伤组件外层的保护膜。开箱后包装垃圾集中放置，避免环境污染。

4）  测量太阳能电池板在阳光下的开路电压，电池板输出端与标识正、负值应吻合。

5）  组件的倒运装卸必须轻拿轻放，尽量减少箱体在这输过程中的震动、摇摆等不利因素,且晃动幅度＜±2%

6）  安装过程中组件要轻拿轻放，搬动时严禁组件直接与地面接触，防止硬物对组件造成点损伤的隐患。

7）  组件安装过程中，安装人员严禁依靠、抓扶横梁、斜梁，避免产生变形对组件造成应力损伤。

8）  组件的安装顺序应由下至上，依次安装。下排组件安装完成后，上排组件在安装时应与定位块保持一定距离，避免在安装后，取出定位块时损伤组件。

9）  组件安装完成后应进行自检，看组件有无裂纹、层次不齐、防滑垫片卷边、上、下超出卡钳或达安装要求的其它问题，并及时整改。

10)  安装组件搭设的平台一定要稳固，防止颤动、跌滑。

11)  按照图纸要求安装每组组件数量，不得随意更改。组件安装时应拉水准线，并以上侧组件底端为基准，进行水平控制。

b.  组件的电气连接：

1)  电缆敷设

(1)  电缆敷设前应检査核对电缆的型号、规格是否符合设计要求，检查电缆线盘及其保护层是否完好，电缆两端有无受潮。

(2)  检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。

(3)  确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。

(4)  敷设中直埋电缆人工敷设时，注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或电缆支架上时，应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序，避免电缆交叉穿越。注意电缆有伸缩余地。机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。确定电缆的规格与用途，电力电缆、控制电缆、通信电缆的敷设按照电力规程规范要求敷设，电缆之间的距离要符合安全规范，通信电缆要有屏蔽措施。

(5)  在机械安装和电气安装时用不透明材料将组件表面整个覆盖；

(6)  保护电线，免遭伤害；

(7)  接地安装必须遵守当地的标准和规则。

## 2.2  汇流箱的安装

a.  汇流箱安装在方阵附近，连接箱主要有接线端子、防雷模块、直流断路器等组成。

b.  汇流箱通过螺丝将接线箱与支架固定。

c.  管线进出汇流箱是应固定牢靠，应有入盒锁扣紧固，做好密封严实，宜釆用下进下出线方式。

d.  组件阵列(DC)的连接

1)  检查光电阵列的极性，光电组件最大串联电压是否满足设计要求。

2)  测量每组光电池的各级与接地的电压值(DC),根据安全说明。

3)  如果测量的电压是恒定的，并且基本等于光电组的开路电压，那么这说明有•个错误，电压的定量值基本能够发现接地错误的大概位置。

4)  连接没有问题的光电组到逆变器。并确认连接到正确的接线端子和极性。

## 2.3  逆变器的安装

a.  逆变器在运输过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免元件、仪表及油漆的损坏。

b.  逆变器到场后，应开箱检査规格型号是否与设计相符，柜内零件和备品是否齐全，有无出厂合格证、说明书、出厂报告等技术文件。

c.  按照柜体的重量及形体大小，结合现场施工条件，决定釆用吊车、汽车和人力搬运，柜体上有吊环者，吊索应穿过吊环；无吊环者，吊索最好挂栓在四角主要承力处。不许将吊索挂在设备部件（如开关拉杆等）上吊等。

d.  配电柜基础一般用槽钢或角钢，釆用直接埋设法或预留槽埋设法。

e.  控制器、逆变器一般釆用人工、滚杠和敲棍将柜体平移稳装就位，多台控制器、逆变器应顺序排列安装，先从始端或终端开始，在沟槽上垫好脚手板，按顺序逐台就位。

f.  用拉线将排列的控制器、逆变器找平直，岀现高低差时，可用钢垫片垫于螺栓处找平，并将各柜的固定螺栓紧固牢固。同时将各柜调整齐平直。

## 2.4  配电柜（盘）的安装

a.  配电柜（盘）在运输过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免元件、仪表及油漆的损坏。应按照柜体的重量及形体大小，结合现场施工条件，决定釆用吊车、汽车和人力搬运，柜体上有吊环者，吊索应穿过吊环；无吊环者，吊索最好挂栓在四角主要承力处。不许将吊索挂在设备部件（如开关拉杆等）上吊等。

b.  配电柜到场后，应开箱检查规格型号是否与设计相符，柜内零件和备品是否齐全，有无岀厂图纸和技术文件等。

c.  柜（盘）安装在震动场所，应釆取防震措施（如开防震沟，加弹簧垫等）。

d.  柜（盘）本体及柜（盘）内设备与各构件间连接应牢固，主控制柜，继电保护柜，自动装置柜等不宜与基础型钢焊死。

e.  配电柜基础一般用槽钢或角钢，釆用直接埋设法或预留槽埋设法。

f.  低压配电柜一般釆用人工、滚杠和敲棍将柜体平移稳装就位，多台配电柜应顺序排列安装，先从始端或终端开始，在沟槽上垫好脚手板，按顺序逐台就位。

g.  用拉线将排列的低压配电柜找平直，出线高低差时，可用钢垫片垫于螺栓处找平，并将各柜的固定螺栓紧固牢固。同时将各柜调整齐平直。

h.  柜内的电缆、电线应排列整齐、美观，避免交叉混乱，固定应牢固，而且电缆线应留设-定的余量。电缆接线，每个盘柜宜由同一人作业，以防止差错。布置同一型号电缆应采用同变度，保持间距一致、平整美观。电缆芯线确保无伤痕。单股线芯弯圈接线时，其弯曲方向要与螺栓紧固方向一致；多股软线芯要压接接线鼻子后，再与端子连接。导线与端子或绕线柱接触须良好，每个接线端子的每侧接线为一根，不得超过2根，导线在端子的连接处留有适当余量。备用芯的留用长度为盘内最高点。控制电缆线芯的端头要有明显的不易脱落、褪色的回路编号标志。电缆头釆用干包式并保证接线正确，电缆、导线确保无中间接头。

## 2.5  变压器安装

a.  基础：变压器基础的中心与标高应符合工程设计需要，误差不超过5mm。

b.  开箱检查：检查器有无合格证及技术文件；设备的规格型号是否正确；变压器的外表及机身有无损伤，锈蚀。

c.  搬运就位：变压器的搬运就为以起重工为主操作，电工配合，搬运多釆用吊车和汽车；变压器在吊装时，索具必须检查合格；变压器就位肘，应注意其方向与施工图相符，变压器距墙尺寸按施工图规定，容许偏差±25mm。

d.  变压器的连线：变压器的-、二次连线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范的规定：一、二次线施工中不应使变压器的导管直接承受应力；

e.  变压器的中性点接地线与工作零线应分别敷设，工作零线应为绝缘导线；油变的控制线应釆用耐油性能的绝缘导线。

## 2.6  高压开关柜的安装

a.  基础：常有直埋槽钢、预埋槽钢及混泥土台基础，整排基础水平误差不能超过5mmo立柜：先按图纸编号逐次将其搬运到摆放位置，然后再精确调整每一个柜的位置，调整整齐后，柜与柜之间用螺栓拧紧，且无明显缝隙，柜子的水平误差不应大于0.1%,垂直误差不应大于其高度的0.15%。

b.  接线：高压柜内的母排连接应平直紧固，符合柜内设计的间距要求，连接完毕后应严格检查一次螺栓紧固性及套管的绝缘密封；高压柜内的小母排及控制线连接应按二次接线图做好线路标示，每根控制线顺序压接到端了板上，端子板-孔压根控制线，最多不能超过两根。

c.  测试验收：高压柜安装完成后通电前应完成耐压、跳闸、电流整定值、联动保护等各种测试，且通过供电部门的验收认可。

## 2.7  电气管线工程

a.  电气管线施工前，应具备相关的完备的图纸：接线图、安装图、系统图以及其他必要的文件。并将施工的材料实体和合格证送交甲方审核，审核通过后，方可使用该类材料进行施工。

b.  电气线管安装和导线的敷设应按设计图纸及规范要求进行：管口应无毛刺和尖锐菱角;当明装塑料管的长度超过30米时，应加装伸缩节；电缆管室外敷设深度不应小于0.8米。

c.  金属电线管不宜直接对焊，宜釆用导管焊接方式，连接时应两管口对准、连接牢固，密封良好；套接的短套管或带螺纹的管接头长度，不应小于电缆管外径的2.2倍。采用金属软管及合金接头作电缆保护连接管时，两端应固定牢固，密封良好；金属管路较多或有弯时，弯曲半径应大于6倍管直径，且宜适当加装接线盒，两具接线盒之间的距离应符合规范要求。

d.  管内或线槽穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

e.  系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管或线槽内；导线在管内或线槽内不应有接头和扭结，导线的连接应在线盒内。

f.  在割开导线绝缘层进行连接时；不应损伤线芯；导线的接头应在接线盒内连接；不同材质的导线不准直接连接；分支线接头处，干线不应受到来至支线的横向拉力。

g.  导线在箱，盒内的连接宜采用压按法，可使用接线端子及铜（铝）套管，线夹等连接，铜芯导线也可釆用缭绕后搪锡的方法连接；

h.  导线与电气器具端子间的连接，截面2.5mm2及以下可直接连接，但多股铜芯导线的线芯应先拧紧搪锡后再连接；

i.  ，接线端子铜套管压模的规格应与线芯截面相符合。

j.  导线要严格按照规范的规定做颜色标紀，各相线的颜色一定要统一：A/R相•红色，B/丫相一黄色，C/G相一绿色，零线一黑色或其他颜色，地线（PE线）一“黄、绿”双色。其余导线应该根据不同用途釆用其他颜色区分，整个系统中相同用途的导线颜色应一致。

k.  盒（箱）设置正确，固定可靠，管子进入盒（箱）处顺直，用铜梳固定的管口，线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

l.  在盒（箱）内的导线长度有适当的余量（15〜30mm）；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯；盒（箱）内清洁无杂物，导线整齐，护线套、标志齐全，不脱落。

m.  线管敷设前应清洁线管，完工后验收前应再清洁线管。

## 2.8  电缆敷设信号电缆和电力电缆

a.  首先根据现场具体条件画好平面布置及走向图，测量好标高尺寸，计算好弯头及配件。电缆进出的管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形；电缆管进入室内，应用易弯件使管口向上伸出地面150mm,并有混凝土裙脚保护台。

b.  电缆内的各相线路的绝缘颜色应符合“电线管安装和导线敷设”的要求。电缆敷设前应进行下列检查：支架应齐全、油漆完整；电缆型号、电压、规格应符合设计要求；电缆绝缘良好，并送交业主、监理检查质量。

c.  电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架及地面摩擦拖拉，电缆上不得有未消除的机械损伤，电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，并加以固定。

d.  敷设好的电缆应按规范要求在起动、终点、转弯处装置好注明线路编号、起点、终点的塑料标志牌。

e.  电缆进入桥架、竖井、箱（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

f.  电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。电缆终端头或接头的制作，安排熟悉工艺的老师傅进行；在制作电缆终端头或电缆接头时应作好以下的检查工作：相位正确，所用绝缘材料应符合要求，电缆终端头与电缆接头的配件应齐全。电缆头的包扎塑料扁带应釆用黑色扁带。各相的压接线耳的包扎扁带的颜色应符合“电线管安装和导线敷设”的要求。

g.  电缆头的铜接线端子压接好后必须进行涂锡处理。

h.  控制电缆终端头可釆用一般包扎，电缆接头应有防潮措施。

i.  电缆固定应采用电缆扎带和电缆卡码。电缆头应安装在箱（柜）内采用电缆卡码固定。铠装电缆和交联电缆的金属保护层应可靠接地。

j.  通讯电缆的安装要有屏蔽措施，不可与电力电缆敷设在一个电缆沟里，与控制电缆的距离要符合安全规范，敷设时要注明电缆的编号编码，用尼龙扎带捆扎，并固定在支架上。

## 2.9  监控通讯系统

a.  监控系统的配管配线及防雷接地工程实施及质量控制应符合《建筑电气安装工程施工验收规范》的有关要求。

b.  监控系统工程的调试工作应按“先硕件、后软件；先精度、后功能”的顺序进行调试。

c.  传感器精度测试。使用程序和手动方式至少在其量程范围内检查三个测点（如全量程的0%、50%、90%）,记录计算精度，要求达到该传感器使用说明书规定的精度要求。标定校准的仪器精度应至少高于传感器标称测量精度一个等级。对釆用通讯方式获取设备运行参数的，须逐个校核需要监测的参数。

d.  控制设备及执行器性能测试。包括控制器、逆变器、智能多功能电表等。主要测定控制设备的有效性、正确性。至少测试核对动作范围内的三个测试点（如0%、50%、90%）处与控制指令的一致性及响应速度。测试结果应满足合同技术文件及控制工艺对设备性能的要求。

e.  对设备运行状态的监测点及启停控制点的测试。可用现场模拟方法来检查控制系统对状态监控的真实性，在手动状态下检查设备的远程控制功能，对上述测试结果分别云录响应时间。对釆用通讯方式实现设备控制，还须逐个校核控制点的正确性。

## 2.10  集电电缆线路施工

a.  准备工作

1)  对用于施工项目的电缆进行详细检查，其型号、电压、规格等应与施工图设计相符；电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

2)  电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。

(1)  1KV及以下电缆，用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQo

(2)  6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家标准规定。

(3)  油纸绝缘电缆，测试不合格者，应检査芯线是否受潮，如受潮，可锯掉-段再测试，直到合格为止。检查方法是：将芯线绝缘纸剥下一块，用火点着，如发出叭叭声，即电缆已受潮。

(4)  电缆测试完毕，油纸绝缘电缆应立即用焊料（铅锡合金）将电缆端头封好，其它电缆应用橡塑材料封头。

3)  按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

4)  电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求：

(1)  管口应无毛剌和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

(2)  电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)  金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。

5)  电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

b.  电缆敷设

1)  电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足规范要求，其速度不宜超过15m/min,且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

2)  电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

3)  电缆弯曲半径应符合规范要求，在沟内敷设应有适当的蛇形弯，电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。

4)  电缆之间，电缆与其它管道：道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距，应满足规范的要求。

5)  冬季敷设电缆，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。

6)  电缆敷设应设置联络指挥系统，宜以无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

c.  覆砂盖砖

1)  电缆敷设完毕，应请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收，作好记录、签字。

2)  电缆上面与电缆下面-样，覆盖10cm砂土或软土，然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cmo

d.  回填土

1)  直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。

2)  回填土应及时并分层夯实。

e.  埋标桩

电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15cm为宜。

f.  检测仪表、检测方法

1)  检测绝缘电阻：兆欧表

2)  交流耐压及泄漏试验：高压试验设备

g.  电缆头制作

35KV电缆做头釆用冷缩工艺，动力电缆釆用专用液压压线钳压接接线鼻子；电缆试验、对线合格后，对各电缆进行••对应接线，电缆外护层及屏蔽层按标准要求进行接地。

1)  冷缩电缆终端安装的基本要求

基本要求：电缆终端头是电缆线路中最薄弱的部分，其安装质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键，应给予充足的重视。

(1)  电缆终端在安装时要防潮，不应在雨天、雾天、大风的天气时安装电缆头，平均气温低于0£时，要釆取相关加热措施（如电缆线芯适当加热、套装产品前用热风枪对电缆绝缘表面加热）。

(2)  施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事（特别是不能抽烟！）o

(3)  应预先检查电缆终端规格是否同电缆一致，各部件是否齐全，检查出厂日期，检查包装（密封性），防止剥切尺寸发生错误。

2)  冷缩电缆终端安装的基本操作工艺

(1)  剥外护套：可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处，以方便剥去外护套。

（2）  锯钢铠：暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住，然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕，（不要锯断第二层钢铠，防止伤到电缆），用一字螺丝刀撬起（钢铠边断开），再用钳子拉下并转松钢铠，脱出钢铠带，处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢铠包紧方向，不能让电缆上的钢铠松脱。

（3）  剥内护套：关键点防止划伤铜屏蔽。

(4)  安装接地线：用恒力弹簧将两根接地线分别与电缆铜屏蔽层及铠装层连接。一般情况下屏蔽层与钢铠的两根接地线要求绝缘隔开。

(5)  安装冷缩3芯分支：（按电缆附件说明书的要求进行）

(6)  套装冷缩护套管：（按电缆附件说明书的要求进行）

(7)  铜屏蔽层处理：在电缆芯线分叉处做好色相标记，按电缆附件说明书，正确测量好铜屏蔽层切断处位置，（用PVC带包一下，防止铜屏蔽层松开），或在切断处内侧用铜纟幺扎紧，顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕（注意不能划破半导体层！），慢慢将铜屏蔽带撕下，最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。

(8)  剥外半导电层：在离铜带断曰10-20mm处（以说明书规定尺寸为准）为外半导电层断口，断口内侧包一圈胶带作标记。

①  可剥离型外半导电层处理方法在预定的半导电层剥切处（胶带外侧），用刀划-环痕，从环痕向未端划两条竖痕，间距约10mm。然后将些条形半导电层从未端向环形痕方向撕下（注意，不能拉起环痕内侧的半导电层！），用刀划痕时不应损伤绝缘层，半导电层断口应整齐。检査主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料，如有应清理干净。（釆用小园挫在预定的外半导电层切断处挫一个园周，这样一来可防止刀片切伤电缆绝缘、二来外半导电的断口为一个斜坡，平整光滑。）

②  不可剥离型外半导电层处理方法从芯线未端开始用玻璃刮掉半导电层（也可用专用刀具），在断口处刮一斜坡，断曰要整齐，主绝缘层表面不应留半导电材料，且表面应釆用砂带打磨光滑。（35kV电缆的外屏蔽多为不可剥离型）

(9)  清洁主绝缘层表面：用专用清洁剂擦净主绝缘表面的污物，清洁时注意应从绝缘端擦向外半导层端，一般不要反向擦，以免将半导电物质带到主绝缘层表面。

(10)  安装冷缩电缆终端管：（内附应力控制管，应力控制管是控制电缆终端电场分布的重要部件，一定要注意应力控制管的安装位置，要严格按照说明书的规定进行）

(11)  安装接线端子和冷缩密封管：测量好电缆固定位置和各相引线所需长度，锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度，按尺寸剥去主绝缘层，，压接线端子。处理压接处的毛刺，接线端子与主绝缘层之间用用绝缘带包平（压接痕也要包平），套冷缩密封管。

h.  电缆试验

电缆做头完成后根据电缆的绝缘等级及规范的要求对每根电缆进行绝缘试验和校验，以检验电缆的完好程度，6kV以上电压等级的电缆要有试验报告。

i.  质量检测检验应达到的标准

1)  直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求，电缆本体质量是合格的。

2)  电缆的埋置深度应符合下列要求：a.电缆表面距地面的距离不应小于0.8m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。b.在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时，可浅埋，但应釆取保护措施。

3)  在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段，均应依据规范要求釆取保护措施。

j.  质量保证措施

1)  实行“五卡一证”制度：即电缆敷设验收卡、电缆进屏整理卡、电缆接线验收卡、电缆防火封堵验收卡、电缆查线反馈卡和电缆接线上岗证。工作人员考试合格后上岗施工，下道工序施工前会同质检人员对上道工序进行检查，合格后方可进行下道工序施工，通过加强过程控制，保证电缆施工质量。

2)  釆用计算机管理：用计算机统计、排序、画断面图、编制清册、打印电缆牌等；特别注重与土建专业的密切配合，了解和掌握建筑安装工作的进展情况，及时开展敷设电缆管;明敷电缆管要横平竖直、排列整齐，专用固定夹固定牢固，拐角处弯度一致、美观。

3)  电缆头管理：在电缆做头之前的电缆运输、存放、敷设时，确保所有的电缆头始终用塑料薄膜及密封带密封，对敷设时切出的新电缆头要及时密封，以防电缆受潮

4)  冬季敷设电缆：注意敷设时现场的温度不能低于规程允许的最低温度，否则不宜敷设或采取加温措施。

5)  人员管理：理配备敷设人员，设专人负责安排、预告所敷电缆的序号、起止点、规格型号及挂牌，在电缆终点、转弯点、竖井两端、交叉点、分界点等处派对现场比较熟悉的专人负责，确保电缆走向合理、排列整齐、固定牢固正确。

6)  直埋电缆敷设：在全长留少量裕度，作波浪敷设，埋深0.8m以下，铺砂盖砖；在回填土后，沿线路应设标志桩。

7)  质量管理：施工措施中每•施工步骤均落实质量检验人员进行全数检验签证，对检查后发现的不符合质量控制要求的均须落实整改，电缆敷设质量问题未整改验证前不得在同一区域继续施放电缆。

# 4  特殊施工措施

## 4.1  建筑、安装工程交叉施工作业措施

a.  安全生产责任制

与管理人员及民工签订安全生产目标责任书，有明确的安全生产目标，有针对性安全保证措施，建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。

b.  定期检查与跟踪相结合检查制度

施工项目设立专门的安全管理小组，跟踪检查，每天跟班巡回检查，消除事故隐患，边检查边整改，制止违章作业和违纪行为。检査重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机械作业等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工，并完善书面签字。

c.  坚持安全技术交底制度

工程项目及各分部工程施工前，由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技术交底；分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术交底；各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底。

d.  坚持进行安全教育制度

1）  对入场的工人进行严格的“三级”安全教育，使每-位员工熟知安全技术操作规程,了解工程施工安全的特点及相关技能，经考核合格后才能进入现场施工。

2）  经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。

3）  建立班前安全活动制度，各班组每周开一次安全例会，班组每天开展班前上岗（上岗交底、上岗检查、上岗教育）和班后下岗检查，每月开展安全讲评活动，并记录和考核。

e.  坚持特种作业持证上岗制度

建立特种作业人员（焊工、起重工、电工、探伤工、架子工、起重机械操作工等）花名册，特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

f.  坚持使用安全“三宝”制度

进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）

g.  建立工伤事故处理制度

施工现场实行工伤事故报告制度和记录，建立事故档案，每月填写伤亡事故报告，无伤亡事故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告，并认真按“四不放过”原则进行调查处理。

h.  坚持悬挂安全标志制度

施工现场应有安全标志布置平面图，并按图挂设，施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。

i.  划分安全管理区域、安全责任落实到人

1)  与土建施工交叉作业的施工阶段，双方划分出各自的安全管理区域，签定安全生产管理协议，明确职责，安全责任落实到人，强调在各项工作中不得把工程成本、质量、进度等凌驾与安全之上，安全生产应放在第一位，实行全员安全生产监督管理。

2)  与土建施工单位实行安全监督联合检查，每月联检一次，项目部每半月检查一次，班组天天自检，每班设置-名兼职安全人员，项目部设置专职安全员，同时对雨季防水、防雷击，高空作业，电气焊作业等季节性、专业性的安全检查，最大限度的消除人的不安全行为和物品的不安全状态。

j.  办理意外伤害保险制度

为确保职工生产安全，本项目由公司依据建筑法的规定，为在施工现场从事危险作业和一线施工人员办理人身意外伤害保险。

k.  建立健全安全生产事故应急救援制度

施工现场应急救援预案计划的建立，包括危险源的风险评估、应急反应行动的资源配置、建立应急报警体系、建立应急反应救援安全通道体系、通讯体系、应急预案的培训和演练、应急预案实施后的恢复工作等，其中项目应急救援小组的组织结构图中包含建设施工项目经理部的基本情况，内容有项目经理、安全负责人、安全员等所在救护组织人员的姓名、证书、联系电话及所在市、区、县的消防、保卫部门、医疗救护中心、医院的名称、电话及行驶路线等。

l.  安全隐患与安全事故处理制度

与土建交叉施工作业阶段，各级安全生产监督管理部门对及时发现的安全隐患，项目部应立刻对安全隐患原因进行分析，制定纠正和整改措施，防止事故的发生，安全员应对纠正和整改措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，并保存验证记录。如有安全生产事故发生，应立即组织抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，并做好标识，保护现场。项目部应对事故展开调查，按规定向上级安全部门递交安全事故报告。

## 4.2  试运措施

调试过程严格执行我公司工程总承包《调试管理程序》，对分包商的管理执行《分包商管理控制程序》。且实施以下质量控制措施：

a.  严格审查调试分包商编制的调试大纲和专业调试组织措施。

b.  加强调试协调和处理，对调试中发现的设计质量问题、设备质量问题、施工质量问题及时反馈至相关部门，实施闭环控制并严格考核，避免类似问题再次发生。

c.  严格调试验收程序，对偏差的调试结果分析、研究，查清原因，制定措施。

d.  按照有关规定严格审查调试分包商提交的调试报告和竣工资料。

## 4.3  消防措施

a.  确定施工现场的重点防火部位，明确防火负责人，配备充足的消防器材和设施，确定灭火预案和重点防火部位的警示标志。

b.  施工现场的消防道路应保持畅通，配备充足的消防器材和设施，消防器材和设施周围不得堆放材料和杂物，消防器材和设施应使用公安消防部门认可的消防器材和设施，确保消防器材和设施使用质量。

c.  加强对施工人员的消防安全宣传教育工作，对从事电工、电气焊工、油漆工和从事操作、保管易燃易爆物品的人员必须在上岗前进行培训，并做到持证上岗。